Бесшовные холоднодеформированные трубы

| Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 | 0,6 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,2 | 1,4 | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,5 |
|  | Особотонкостенные |  |  |  |  | Тонкостенные |  |  |  |  |  |  | Тонкостенные |  |  | Толстостенные |  |  |  | Особотолстостенные |  |  |  |  |
| 5 | 0,0348 |  | 0,0454 |  | 0,0555 | 0,0651 |  | 0,0829 |  | 0,0986 |  | 0,112 | 0,124 | 0,129 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | 0,0422 |  | 0,0552 |  | 0,0678 | 0,0799 |  | 0,103 |  | 0,123 |  | 0,142 | 0,159 | 0,166 |  | 0,174 |  | 0,186 |  | 0,197 |  | - |  | - |
| 7 | 0,0496 |  | 0,0651 |  | 0,0801 | 0,0947 |  | 0,122 |  | 0,148 |  | 0,172 | 0,193 | 0,203 |  | 0,213 |  | 0,231 |  | 0,247 |  | 0,260 |  | 0,277 |
| 8 | 0,0570 |  | 0,0750 |  | 0,0925 | 0,110 |  | 0,142 |  | 0,173 |  | 0,201 | 0,228 | 0,240 |  | 0,253 |  | 0,275 |  | 0,296 |  | 0,315 |  | 0,339 |
| 9 | 0,0644 |  | 0,0847 |  | 0,105 | 0,124 |  | 0,162 |  | 0,197 |  | 0,231 | 0,262 | 0,277 |  | 0,292 |  | 0,320 |  | 0,345 |  | 0,369 |  | 0,401 |
| 10 | 0,0718 |  | 0,0947 |  | 0,117 | 0,139 |  | 0,182 |  | 0,222 |  | 0,260 | 0,297 | 0,314 |  | 0,332 |  | 0,364 |  | 0,395 |  | 0,426 |  | 0,462 |
| 11 | 0,0792 |  | 0,105 |  | 0,129 | 0,154 |  | 0,201 |  | 0,247 |  | 0,290 | 0,331 | 0,351 |  | 0,371 |  | 0,408 |  | 0,444 |  | 0,477 |  | 0,524 |
| 12 | 0,0866 |  | 0,114 |  | 0,142 | 0,169 |  | 0,221 |  | 0,271 |  | 0,320 | 0,366 | 0,388 |  | 0,410 |  | 0,453 |  | 0,493 |  | 0,532 |  | 0,586 |
| 13 | 0,0940 |  | 0,124 |  | 0,154 | 0,184 |  | 0,241 |  | 0,296 |  | 0,349 | 0,401 | 0,425 |  | 0,450 |  | 0,497 |  | 0,543 |  | 0,586 |  | 0,647 |
| 14 | 0,101 |  | 0,134 |  | 0,166 | 0,198 |  | 0,260 |  | 0,321 |  | 0,379 | 0,435 | 0,462 |  | 0,489 |  | 0,542 |  | 0,592 |  | 0,640 |  | 0,709 |
| 15 | 0,109 |  | 0,144 |  | 0,179 | 0,213 |  | 0,280 |  | 0,345 |  | 0,408 | 0,470 | 0,499 |  | 0,529 |  | 0,586 |  | 0,641 |  | 0,694 |  | 0,771 |
| 16 | 0,116 |  | 0,154 |  | 0,191 | 0,228 |  | 0,300 |  | 0,370 |  | 0,438 | 0,504 | 0,536 |  | 0,568 |  | 0,630 |  | 0,691 |  | 0,749 |  | 0,832 |
| 17 | 0,124 |  | 0,164 |  | 0,203 | 0,243 |  | 0,320 |  | 0,395 |  | 0,468 | 0,539 | 0,573 |  | 0,608 |  | 0,675 |  | 0,740 |  | 0,803 |  | 0,894 |
| 18 | 0,131 |  | 0,174 |  | 0,216 | 0,258 |  | 0,339 |  | 0,419 |  | 0,497 | 0,573 | 0,610 |  | 0,647 |  | 0,719 |  | 0,789 |  | 0,857 |  | 0,956 |
| 19 | 0,138 |  | 0,183 |  | 0,228 | 0,272 |  | 0,359 |  | 0,444 |  | 0,527 | 0,608 | 0,647 |  | 0,687 |  | 0,764 |  | 0,838 |  | 0,911 |  | 1,017 |
| 20 | 0,146 |  | 0,193 |  | 0,240 | 0,287 |  | 0,379 |  | 0,469 |  | 0,556 | 0,642 | 0,684 |  | 0,726 |  | 0,808 |  | 0,888 |  | 0,966 |  | 1,079 |
| 21 | - |  | 0,203 |  | 0,253 | 0,302 |  | 0,399 |  | 0,493 |  | 0,586 | 0,677 | 0,721 |  | 0,765 |  | 0,852 |  | 0,937 |  | 1,020 |  | 1,141 |
| 22 | - |  | 0,213 |  | 0,265 | 0,317 |  | 0,418 |  | 0,518 |  | 0,616 | 0,711 | 0,758 |  | 0,805 |  | 0,897 |  | 0,986 |  | 1,074 |  | 1,202 |
| 23 | - |  | 0,223 |  | 0,277 | 0,331 |  | 0,438 |  | 0,543 |  | 0,645 | 0,746 | 0,795 |  | 0,844 |  | 0,941 |  | 1,036 |  | 1,129 |  | 1,264 |
| 24 | - |  | 0,233 |  | 0,290 | 0,346 |  | 0,458 |  | 0,567 |  | 0,675 | 0,780 | 0,832 |  | 0,884 |  | 0,985 |  | 1,085 |  | 1,183 |  | 1,326 |
| 25 | - |  | 0,243 |  | 0,302 | 0,361 |  | 0,477 |  | 0,592 |  | 0,704 | 0,815 | 0,869 |  | 0,923 |  | 1,030 |  | 1,134 |  | 1,237 |  | 1,387 |
| 26 | - |  | 0,253 |  | 0,314 | 0,376 |  | 0,497 |  | 0,617 |  | 0,734 | 0,849 | 0,906 |  | 0,963 |  | 1,074 |  | 1,184 |  | 1,291 |  | 1,449 |
| 27 | - |  | 0,262 |  | 0,327 | 0,391 |  | 0,517 |  | 0,641 |  | 0,764 | 0,884 | 0,943 |  | 1,002 |  | 1,119 |  | 1,233 |  | 1,346 |  | 1,511 |
| 28 | - |  | 0,272 |  | 0,339 | 0,405 |  | 0,537 |  | 0,666 |  | 0,793 | 0,918 | 0,980 |  | 1,042 |  | 1,163 |  | 1,282 |  | 1,400 |  | 1,572 |
| 30 | - |  | 0,292 |  | 0,364 | 0,435 |  | 0,576 |  | 0,715 |  | 0,852 | 0,987 | 1,054 |  | 1,121 |  | 1,252 |  | 1,381 |  | 1,508 |  | 1,695 |
| 32 | - |  | 0,312 |  | 0,388 | 0,465 |  | 0,616 |  | 0,764 |  | 0,911 | 1,056 | 1,128 |  | 1,200 |  | 1,341 |  | 1,480 |  | 1,617 |  | 1,819 |
| 34 | - |  | 0,331 |  | 0,413 | 0,494 |  | 0,655 |  | 0,814 |  | 0,971 | 1,126 | 1,202 |  | 1,278 |  | 1,429 |  | 1,578 |  | 1,725 |  | 1,942 |
| 35 | - |  | 0,341 |  | 0,425 | 0,509 |  | 0,675 |  | 0,838 |  | 1,000 | 1,160 | 1,239 |  | 1,318 |  | 1,474 |  | 1,628 |  | 1,780 |  | 2,004 |
| 36 | - |  | 0,351 |  | 0,438 | 0,524 |  | 0,694 |  | 0,863 |  | 1,030 | 1,195 | 1,276 |  | 1,357 |  | 1,518 |  | 1,677 |  | 1,834 |  | 2,065 |
| 38 | - |  | 0,371 |  | 0,462 | 0,553 |  | 0,734 |  | 0,912 |  | 1,089 | 1,264 | 1,350 |  | 1,436 |  | 1,607 |  | 1,776 |  | 1,942 |  | 2,189 |
| 40 | - |  | 0,391 |  | 0,487 | 0,583 |  | 0,773 |  | 0,962 |  | 1,148 | 1,333 | 1,424 |  | 1,515 |  | 1,696 |  | 1,874 |  | 2,051 |  | 2,312 |
| Наружный диаметр, мм |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,8 |  | 3,0 |  |  | 3,2 |  | 3,5 |  | 4,0 |  | 4,5 |  | 5,0 |  | 5,5 |  | 6,0 |  | 6,5 |  | 7,0 |  |
| Особотолстостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 |  | 0,497 |  | 0,518 |  |  | 0,537 |  | 0,561 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 |  | 0,566 |  | 0,592 |  |  | 0,616 |  | 0,647 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 |  | 0,635 |  | 0,666 |  |  | 0,694 |  | 0,734 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 |  | 0,704 |  | 0,740 |  |  | 0,773 |  | 0,820 |  | 0,888 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 |  | 0,773 |  | 0,814 |  |  | 0,852 |  | 0,906 |  | 0,986 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 |  | 0,842 |  | 0,888 |  |  | 0,931 |  | 0,993 |  | 1,085 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 16 |  | 0,911 |  | 0,962 |  |  | 1,010 |  | 1,079 |  | 1,184 |  | 1,276 |  | 1,356 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 |  | 0,981 |  | 1,036 |  |  | 1,089 |  | 1,165 |  | 1,282 |  | 1,387 |  | 1,480 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 18 |  | 1,050 |  | 1,110 |  |  | 1,168 |  | 1,252 |  | 1,381 |  | 1,498 |  | 1,603 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 19 |  | 1,119 |  | 1,184 |  |  | 1,247 |  | 1,338 |  | 1,480 |  | 1,609 |  | 1,726 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 20 |  | 1,188 |  | 1,258 |  |  | 1,326 |  | 1,424 |  | 1,578 |  | 1,720 |  | 1,850 |  | 1,967 |  | 2,072 |  | - |  | - |  |
| 21 |  | 1,257 |  | 1,332 |  |  | 1,405 |  | 1,511 |  | 1,677 |  | 1,831 |  | 1,973 |  | 2,102 |  | 2,220 |  | - |  | - |  |
| 22 |  | 1,326 |  | 1,406 |  |  | 1,484 |  | 1,597 |  | 1,776 |  | 1,942 |  | 2,096 |  | 2,238 |  | 2,368 |  |  |  | - |  |
| 23 |  | 1,395 |  | 1,480 |  |  | 1,563 |  | 1,683 |  | 1,874 |  | 2,053 |  | 2,220 |  | 2,374 |  | 2,515 |  | - |  | - |  |
| 24 |  | 1,464 |  | 1,554 |  |  | 1,641 |  | 1,769 |  | 1,973 |  | 2,164 |  | 2,343 |  | 2,509 |  | 2,663 |  | 2,805 |  | - |  |
| 25 |  | 1,533 |  | 1,628 |  |  | 1,720 |  | 1,856 |  | 2,072 |  | 2,275 |  | 2,466 |  | 2,645 |  | 2,811 |  | 2,965 |  | 3,107 |  |
| 26 |  | 1,602 |  | 1,702 |  |  | 1,800 |  | 1,942 |  | 2,170 |  | 2,386 |  | 2,589 |  | 2,781 |  | 2,959 |  | 3,125 |  | 3,280 |  |
| 27 |  | 1,671 |  | 1,776 |  |  | 1,878 |  | 2,028 |  | 2,269 |  | 2,497 |  | 2,713 |  | 2,916 |  | 3,107 |  | 3,286 |  | 3,453 |  |
| 28 |  | 1,740 |  | 1,850 |  |  | 1,957 |  | 2,115 |  | 2,368 |  | 2,608 |  | 2,836 |  | 3,052 |  | 3,255 |  | 3,446 |  | 3,625 |  |
| 30 |  | 1,878 |  | 1,998 |  |  | 2,115 |  | 2,287 |  | 2,565 |  | 2,830 |  | 3,083 |  | 3,323 |  | 3,551 |  | 3,767 |  | 3,971 |  |
| 32 |  | 2,016 |  | 2,146 |  |  | 2,273 |  | 2,460 |  | 2,762 |  | 3,052 |  | 3,329 |  | 3,594 |  | 3,847 |  | 4,087 |  | 4,316 |  |
| 34 |  | 2,154 |  | 2,294 |  |  | 2,430 |  | 2,633 |  | 2,959 |  | 3,274 |  | 3,576 |  | 3,866 |  | 4,143 |  | 4,408 |  | 4,661 |  |
| 35 |  | 2,223 |  | 2,367 |  |  | 2,510 |  | 2,719 |  | 3,058 |  | 3,385 |  | 3,699 |  | 4,001 |  | 4,291 |  | 4,568 |  | 4,834 |  |
| 36 |  | 2,293 |  | 2,441 |  |  | 2,588 |  | 2,805 |  | 3,157 |  | 3,496 |  | 3,822 |  | 4,137 |  | 4,439 |  | 4,728 |  | 5,006 |  |
| 38 |  | 2,431 |  | 2,589 |  |  | 2,746 |  | 2,978 |  | 3,354 |  | 3,718 |  | 4,069 |  | 4,408 |  | 4,735 |  | 5,049 |  | 5,352 |  |
| 40 |  | 2,569 |  | 2,737 |  |  | 2,904 |  | 3,150 |  | 3,551 |  | 3,940 |  | 4,316 |  | 4,680 |  | 5,031 |  | 5,369 |  | 5,697 |  |

Продолжение табл. 1

| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  | Особотолстостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 7 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 9 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 10 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 11 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 13 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 14 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 15 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 16 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 17 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 18 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 19 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 21 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 22 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 23 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 24 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 25 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 26 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 27 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 30 |  |  |  |  |  | 4,162 |  |  |  | 4,340 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 32 |  |  |  |  |  | 4,531 |  |  |  | 4,735 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 34 |  |  |  |  |  | 4,901 |  |  |  | 5,129 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 35 |  |  |  |  |  | 5,086 |  |  |  | 5,327 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 36 |  |  |  |  |  | 5,271 |  |  |  | 5,524 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 38 |  |  |  |  |  | 5,641 |  |  |  | 5,919 |  |  |  |  | 6,184 |  |  |  |  | 6,437 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 40 |  |  |  |  |  | 6,011 |  |  |  | 6,313 |  |  |  |  | 6,603 |  |  |  |  | 6,881 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Особотонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,011 |  |  |  |  | 1,207 |  |  |  |  | 1,402 |  |  |  |  | 1,498 |  |  |  |  | 1,594 |  |  |  |  | 1,785 |  |  |  | 1,973 |  |  |  | 2,159 |  |  |  | 2,435 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,085 |  |  |  |  | 1,296 |  |  |  |  | 1,505 |  |  |  |  | 1,609 |  |  |  |  | 1,712 |  |  |  |  | 1,918 |  |  |  | 2,121 |  |  |  | 2,322 |  |  |  | 2,620 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,159 |  |  |  |  | 1,385 |  |  |  |  | 1,609 |  |  |  |  | 1,720 |  |  |  |  | 1,831 |  |  |  |  | 2,051 |  |  |  | 2,269 |  |  |  | 2,435 |  |  |  | 2,805 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,208 |  |  |  |  | 1,444 |  |  |  |  | 1,678 |  |  |  |  | 1,794 |  |  |  |  | 1,910 |  |  |  |  | 2,140 |  |  |  | 2,368 |  |  |  | 2,594 |  |  |  | 2,929 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,233 |  |  |  |  | 1,474 |  |  |  |  | 1,712 |  |  |  |  | 1,831 |  |  |  |  | 1,949 |  |  |  |  | 2,184 |  |  |  | 2,417 |  |  |  | 2,648 |  |  |  | 2,990 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,282 |  |  |  |  | 1,533 |  |  |  |  | 1,782 |  |  |  |  | 1,905 |  |  |  |  | 2,028 |  |  |  |  | 2,273 |  |  |  | 2,515 |  |  |  | 2,756 |  |  |  | 3,114 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,307 |  |  |  |  | 1,563 |  |  |  |  | 1,816 |  |  |  |  | 1,942 |  |  |  |  | 2,068 |  |  |  |  | 2,317 |  |  |  | 2,565 |  |  |  | 2,810 |  |  |  | 3,175 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,356 |  |  |  |  | 1,622 |  |  |  |  | 1,885 |  |  |  |  | 2,016 |  |  |  |  | 2,147 |  |  |  |  | 2,406 |  |  |  | 2,663 |  |  |  | 2,919 |  |  |  | 3,298 |  |  |  |  |
| 57 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,381 |  |  |  |  | 1,651 |  |  |  |  | 1,920 |  |  |  |  | 2,053 |  |  |  |  | 2,186 |  |  |  |  | 2,450 |  |  |  | 2,713 |  |  |  | 2,973 |  |  |  | 3,360 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,455 |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  |  | 2,023 |  |  |  |  | 2,164 |  |  |  |  | 2,304 |  |  |  |  | 2,584 |  |  |  | 2,861 |  |  |  | 3,136 |  |  |  | 3,545 |  |  |  |  |
| 63 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,529 |  |  |  |  | 1,829 |  |  |  |  | 2,127 |  |  |  |  | 2,275 |  |  |  |  | 2,423 |  |  |  |  | 2,717 |  |  |  | 3,009 |  |  |  | 3,499 |  |  |  | 3,730 |  |  |  |  |
| 65 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,578 |  |  |  |  | 1,888 |  |  |  |  | 2,196 |  |  |  |  | 2,349 |  |  |  |  | 2,502 |  |  |  |  | 2,806 |  |  |  | 3,107 |  |  |  | 3,407 |  |  |  | 3,853 |  |  |  |  |
| 68 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,652 |  |  |  |  | 1,977 |  |  |  |  | 2,299 |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  |  | 2,620 |  |  |  |  | 2,939 |  |  |  | 3,255 |  |  |  | 3,570 |  |  |  | 4,038 |  |  |  |  |
| 70 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,702 |  |  |  |  | 2,036 |  |  |  |  | 2,368 |  |  |  |  | 2,534 |  |  |  |  | 2,699 |  |  |  |  | 3,027 |  |  |  | 3,354 |  |  |  | 3,673 |  |  |  | 4,162 |  |  |  |  |
| 73 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  | 2,125 |  |  |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 2,645 |  |  |  |  | 2,817 |  |  |  |  | 3,161 |  |  |  | 3,502 |  |  |  | 3,841 |  |  |  | 4,347 |  |  |  |  |
| 75 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,825 |  |  |  |  | 2,184 |  |  |  |  | 2,541 |  |  |  |  | 2,719 |  |  |  |  | 2,896 |  |  |  |  | 3,249 |  |  |  | 3,601 |  |  |  | 3,930 |  |  |  | 4,470 |  |  |  |  |
| 76 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,850 |  |  |  |  | 2,214 |  |  |  |  | 2,576 |  |  |  |  | 2,756 |  |  |  |  | 2,936 |  |  |  |  | 3,294 |  |  |  | 3,650 |  |  |  | 4,004 |  |  |  | 4,532 |  |  |  |  |
| 80 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,331 |  |  |  |  | 2,714 |  |  |  |  | 2,904 |  |  |  |  | 3,094 |  |  |  |  | 3,471 |  |  |  | 3,847 |  |  |  | 4,221 |  |  |  | 4,778 |  |  |  |  |
| 83 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,420 |  |  |  |  | 2,817 |  |  |  |  | 3,015 |  |  |  |  | 3,212 |  |  |  |  | 3,605 |  |  |  | 3,995 |  |  |  | 4,383 |  |  |  | 4,963 |  |  |  |  |
| 85 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,480 |  |  |  |  | 2,886 |  |  |  |  | 3,089 |  |  |  |  | 3,291 |  |  |  |  | 3,693 |  |  |  | 4,094 |  |  |  | 4,492 |  |  |  | 5,086 |  |  |  |  |
| 89 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,598 |  |  |  |  | 3,024 |  |  |  |  | 3,237 |  |  |  |  | 3,449 |  |  |  |  | 3,871 |  |  |  | 4,291 |  |  |  | 4,709 |  |  |  | 5,333 |  |  |  |  |
| 90 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,628 |  |  |  |  | 3,059 |  |  |  |  | 3,274 |  |  |  |  | 3,488 |  |  |  |  | 3,915 |  |  |  | 4,340 |  |  |  | 4,763 |  |  |  | 5,395 |  |  |  |  |
| 95 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,776 |  |  |  |  | 3,232 |  |  |  |  | 3,459 |  |  |  |  | 3,685 |  |  |  |  | 4,137 |  |  |  | 4,587 |  |  |  | 5,034 |  |  |  | 5,703 |  |  |  |  |
| 100 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3,644 |  |  |  |  | 3,883 |  |  |  |  | 4,359 |  |  |  | 4,834 |  |  |  | 5,306 |  |  |  | 6,011 |  |  |  |  |
| 102 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3,718 |  |  |  |  | 3,962 |  |  |  |  | 4,448 |  |  |  | 4,933 |  |  |  | 5,414 |  |  |  | 6,135 |  |  |  |  |
| 108 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3,940 |  |  |  |  | 4,198 |  |  |  |  | 4,714 |  |  |  | 5,228 |  |  |  | 5,740 |  |  |  | 6,504 |  |  |  |  |
| 110 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4,014 |  |  |  |  | 4,277 |  |  |  |  | 4,803 |  |  |  | 5,327 |  |  |  | 5,849 |  |  |  | 6,628 |  |  |  |  |
| 120 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4,384 |  |  |  |  | 4,672 |  |  |  |  | 5,247 |  |  |  | 5,820 |  |  |  | 6,391 |  |  |  | 7,244 |  |  |  |  |
| 130 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4,754 |  |  |  |  | 5,066 |  |  |  |  | 5,691 |  |  |  | 6,313 |  |  |  | 6,934 |  |  |  | 7,861 |  |  |  |  |
| 140 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5,461 |  |  |  |  | 5,135 |  |  |  | 6,807 |  |  |  | 7,476 |  |  |  | 8,477 |  |  |  |  |
| 150 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6,579 |  |  |  | 7,300 |  |  |  | 8,019 |  |  |  | 9,094 |  |  |  |  |
| 160 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 7,793 |  |  |  | 8,561 |  |  |  | 9,710 |  |  |  |  |
| 170 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 8,286 |  |  |  | 9,104 |  |  |  | 10,327 |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |
| Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толстостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,707 |  |  |  |  |  | 2,885 |  |  |  |  | 3,062 |  |  |  |  |  | 3,323 |  |  |  |  | 3,749 |  |  |  |  | 4,162 |  |  |  |  | 4,562 |  |  |  |  | 4,951 |  |  |  |  |  | 5,327 |  |  |  | 5,690 |  |  |  |  |  |  | 6,042 |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,914 |  |  |  |  |  | 3,107 |  |  |  |  | 3,299 |  |  |  |  |  | 3,582 |  |  |  |  | 4,044 |  |  |  |  | 4,495 |  |  |  |  | 4,932 |  |  |  |  | 5,358 |  |  |  |  |  | 5,771 |  |  |  | 6,171 |  |  |  |  |  |  | 6,560 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,121 |  |  |  |  |  | 3,329 |  |  |  |  | 3,535 |  |  |  |  |  | 3,841 |  |  |  |  | 4,340 |  |  |  |  | 4,827 |  |  |  |  | 5,302 |  |  |  |  | 5,765 |  |  |  |  |  | 6,215 |  |  |  | 6,652 |  |  |  |  |  |  | 7,078 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,259 |  |  |  |  |  | 3,477 |  |  |  |  | 3,693 |  |  |  |  |  | 4,014 |  |  |  |  | 4,538 |  |  |  |  | 5,049 |  |  |  |  | 5,549 |  |  |  |  | 6,036 |  |  |  |  |  | 6,511 |  |  |  | 6,972 |  |  |  |  |  |  | 7,423 |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,328 |  |  |  |  |  | 3,551 |  |  |  |  | 3,772 |  |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  |  | 4,636 |  |  |  |  | 5,160 |  |  |  |  | 5,672 |  |  |  |  | 6,172 |  |  |  |  |  | 6,659 |  |  |  | 7,132 |  |  |  |  |  |  | 7,596 |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,466 |  |  |  |  |  | 3,699 |  |  |  |  | 3,930 |  |  |  |  |  | 4,273 |  |  |  |  | 4,834 |  |  |  |  | 5,382 |  |  |  |  | 5,919 |  |  |  |  | 6,443 |  |  |  |  |  | 6,955 |  |  |  | 7,453 |  |  |  |  |  |  | 7,941 |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,535 |  |  |  |  |  | 3,773 |  |  |  |  | 4,009 |  |  |  |  |  | 4,359 |  |  |  |  | 4,932 |  |  |  |  | 5,493 |  |  |  |  | 6,042 |  |  |  |  | 6,578 |  |  |  |  |  | 7,103 |  |  |  | 7,613 |  |  |  |  |  |  | 8,114 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,674 |  |  |  |  |  | 3,921 |  |  |  |  | 4,167 |  |  |  |  |  | 4,532 |  |  |  |  | 5,130 |  |  |  |  | 5,715 |  |  |  |  | 6,289 |  |  |  |  | 6,850 |  |  |  |  |  | 7,398 |  |  |  | 7,934 |  |  |  |  |  |  | 8,459 |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,743 |  |  |  |  |  | 3,995 |  |  |  |  | 4,246 |  |  |  |  |  | 4,618 |  |  |  |  | 5,228 |  |  |  |  | 5,826 |  |  |  |  | 6,412 |  |  |  |  | 6,985 |  |  |  |  |  | 7,546 |  |  |  | 8,095 |  |  |  |  |  |  | 8,632 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,950 |  |  |  |  |  | 4,217 |  |  |  |  | 4,482 |  |  |  |  |  | 4,877 |  |  |  |  | 5,524 |  |  |  |  | 6,159 |  |  |  |  | 6,782 |  |  |  |  | 7,392 |  |  |  |  |  | 7,990 |  |  |  | 8,575 |  |  |  |  |  |  | 9,149 |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,157 |  |  |  |  |  | 4,439 |  |  |  |  | 4,719 |  |  |  |  |  | 5,136 |  |  |  |  | 5,820 |  |  |  |  | 6,492 |  |  |  |  | 7,152 |  |  |  |  | 7,799 |  |  |  |  |  | 8,434 |  |  |  | 9,056 |  |  |  |  |  |  | 9,667 |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,295 |  |  |  |  |  | 4,587 |  |  |  |  | 4,877 |  |  |  |  |  | 5,308 |  |  |  |  | 6,017 |  |  |  |  | 6,714 |  |  |  |  | 7,398 |  |  |  |  | 8,070 |  |  |  |  |  | 8,730 |  |  |  | 9,377 |  |  |  |  |  |  | 10,013 |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,502 |  |  |  |  |  | 4,809 |  |  |  |  | 5,113 |  |  |  |  |  | 5,567 |  |  |  |  | 6,313 |  |  |  |  | 7,047 |  |  |  |  | 7,768 |  |  |  |  | 8,477 |  |  |  |  |  | 9,174 |  |  |  | 9,857 |  |  |  |  |  |  | 10,530 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,640 |  |  |  |  |  | 4,957 |  |  |  |  | 5,271 |  |  |  |  |  | 5,740 |  |  |  |  | 6,511 |  |  |  |  | 7,269 |  |  |  |  | 8,015 |  |  |  |  | 8,749 |  |  |  |  |  | 9,470 |  |  |  | 10,178 |  |  |  |  |  |  | 10,876 |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,847 |  |  |  |  |  | 5,179 |  |  |  |  | 5,508 |  |  |  |  |  | 5,999 |  |  |  |  | 6,807 |  |  |  |  | 7,602 |  |  |  |  | 8,385 |  |  |  |  | 9,156 |  |  |  |  |  | 9,914 |  |  |  | 10,659 |  |  |  |  |  |  | 11,394 |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,986 |  |  |  |  |  | 5,327 |  |  |  |  | 5,666 |  |  |  |  |  | 6,172 |  |  |  |  | 7,004 |  |  |  |  | 7,824 |  |  |  |  | 8,631 |  |  |  |  | 9,427 |  |  |  |  |  | 10,210 |  |  |  | 10,980 |  |  |  |  |  |  | 11,739 |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,055 |  |  |  |  |  | 5,401 |  |  |  |  | 5,745 |  |  |  |  |  | 6,258 |  |  |  |  | 7,103 |  |  |  |  | 7,935 |  |  |  |  | 8,755 |  |  |  |  | 9,562 |  |  |  |  |  | 10,358 |  |  |  | 11,140 |  |  |  |  |  |  | 11,911 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,331 |  |  |  |  |  | 5,697 |  |  |  |  | 6,060 |  |  |  |  |  | 6,603 |  |  |  |  | 7,497 |  |  |  |  | 8,379 |  |  |  |  | 9,248 |  |  |  |  | 10,105 |  |  |  |  |  | 10,950 |  |  |  | 11,781 |  |  |  |  |  |  | 12,602 |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,538 |  |  |  |  |  | 5,919 |  |  |  |  | 6,298 |  |  |  |  |  | 6,862 |  |  |  |  | 7,793 |  |  |  |  | 8,712 |  |  |  |  | 9,618 |  |  |  |  | 10,512 |  |  |  |  |  | 11,394 |  |  |  | 12,263 |  |  |  |  |  |  | 13,120 |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,676 |  |  |  |  |  | 6,067 |  |  |  |  | 6,455 |  |  |  |  |  | 7,035 |  |  |  |  | 7,990 |  |  |  |  | 8,934 |  |  |  |  | 9,865 |  |  |  |  | 10,783 |  |  |  |  |  | 11,690 |  |  |  | 12,584 |  |  |  |  |  |  | 13,465 |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,952 |  |  |  |  |  | 6,363 |  |  |  |  | 6,771 |  |  |  |  |  | 7,380 |  |  |  |  | 8,385 |  |  |  |  | 9,378 |  |  |  |  | 10,358 |  |  |  |  | 11,326 |  |  |  |  |  | 12,281 |  |  |  | 13,225 |  |  |  |  |  |  | 14,156 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,021 |  |  |  |  |  | 6,437 |  |  |  |  | 6,850 |  |  |  |  |  | 7,466 |  |  |  |  | 8,484 |  |  |  |  | 9,489 |  |  |  |  | 10,481 |  |  |  |  | 11,461 |  |  |  |  |  | 12,429 |  |  |  | 13,385 |  |  |  |  |  |  | 14,328 |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,367 |  |  |  |  |  | 6,867 |  |  |  |  | 7,244 |  |  |  |  |  | 7,898 |  |  |  |  | 8,977 |  |  |  |  | 10,043 |  |  |  |  | 11,098 |  |  |  |  | 12,140 |  |  |  |  |  | 13,169 |  |  |  | 14,187 |  |  |  |  |  |  | 15,191 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,712 |  |  |  |  |  | 7,176 |  |  |  |  | 7,639 |  |  |  |  |  | 8,329 |  |  |  |  | 9,470 |  |  |  |  | 10,598 |  |  |  |  | 11,714 |  |  |  |  | 12,818 |  |  |  |  |  | 13,909 |  |  |  | 14,988 |  |  |  |  |  |  | 16,055 |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,850 |  |  |  |  |  | 7,324 |  |  |  |  | 7,797 |  |  |  |  |  | 8,502 |  |  |  |  | 9,667 |  |  |  |  | 10,820 |  |  |  |  | 11,961 |  |  |  |  | 13,089 |  |  |  |  |  | 14,205 |  |  |  | 15,308 |  |  |  |  |  |  | 16,400 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,264 |  |  |  |  |  | 7,768 |  |  |  |  | 8,270 |  |  |  |  |  | 9,020 |  |  |  |  | 10,259 |  |  |  |  | 11,486 |  |  |  |  | 12,701 |  |  |  |  | 13,903 |  |  |  |  |  | 15,093 |  |  |  | 16,269 |  |  |  |  |  |  | 17,436 |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,402 |  |  |  |  |  | 7,916 |  |  |  |  | 9,428 |  |  |  |  |  | 9,193 |  |  |  |  | 10,456 |  |  |  |  | 11,708 |  |  |  |  | 12,947 |  |  |  |  | 14,174 |  |  |  |  |  | 15,389 |  |  |  | 16,590 |  |  |  |  |  |  | 17,781 |  |  |
| 120 | Особотонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,093 |  |  |  |  |  | 8,656 |  |  |  |  | 9,217 |  |  |  |  |  | 10,056 |  |  |  |  | 11,443 |  |  |  |  | 12,818 |  |  |  |  | 14,180 |  |  |  |  | 15,531 |  |  |  |  |  | 16,868 |  |  |  | 18,193 |  |  |  |  |  |  | 19,507 |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,783 |  |  |  |  |  | 9,396 |  |  |  |  | 10,007 |  |  |  |  |  | 10,919 |  |  |  |  | 12,429 |  |  |  |  | 13,928 |  |  |  |  | 15,413 |  |  |  |  | 16,887 |  |  |  |  |  | 18,348 |  |  |  | 19,796 |  |  |  |  |  |  | 21,233 |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,474 |  |  |  |  |  | 10,136 |  |  |  |  | 10,796 |  |  |  |  |  | 11,782 |  |  |  |  | 13,416 |  |  |  |  | 15,037 |  |  |  |  | 16,646 |  |  |  |  | 18,243 |  |  |  |  |  | 19,828 |  |  |  | 21,400 |  |  |  |  |  |  | 22,960 |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,164 |  |  |  |  |  | 10,876 |  |  |  |  | 11,584 |  |  |  |  |  | 12,645 |  |  |  |  | 14,402 |  |  |  |  | 16,147 |  |  |  |  | 17,880 |  |  |  |  | 19,600 |  |  |  |  |  | 21,308 |  |  |  | 23,003 |  |  |  |  |  |  | 24,686 |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,855 |  |  |  |  |  | 11,616 |  |  |  |  | 12,374 |  |  |  |  |  | 13,508 |  |  |  |  | 15,389 |  |  |  |  | 17,257 |  |  |  |  | 19,113 |  |  |  |  | 20,956 |  |  |  |  |  | 22,787 |  |  |  | 24,606 |  |  |  |  |  |  | 26,412 |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,546 |  |  |  |  |  | 12,355 |  |  |  |  | 13,163 |  |  |  |  |  | 14,371 |  |  |  |  | 16,375 |  |  |  |  | 18,367 |  |  |  |  | 20,346 |  |  |  |  | 22,312 |  |  |  |  |  | 24,267 |  |  |  | 26,209 |  |  |  |  |  |  | 28,139 |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,.5 |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | Особотолстостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 6,381 |  |  |  |  | 6,708 |  |  |  | 7,023 |  |  |  |  | 7,324 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 45 |  | 6,956 |  |  |  |  | 7,300 |  |  |  | 7,651 |  |  |  |  | 7,990 |  |  |  |  | 8,317 |  |  |  |  | 8,632 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 48 |  | 7,491 |  |  |  |  | 7,892 |  |  |  | 8,280 |  |  |  |  | 8,656 |  |  |  |  | 9,020 |  |  |  |  | 9,371 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 50 |  | 7,861 |  |  |  |  | 8,286 |  |  |  | 8,699 |  |  |  |  | 9,110 |  |  |  |  | 9,489 |  |  |  |  | 9,865 |  |  |  |  | 10,580 |  |  |  |  | 11,246 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 51 |  | 8,046 |  |  |  |  | 8,484 |  |  |  | 8,909 |  |  |  |  | 9,322 |  |  |  |  | 9,723 |  |  |  |  | 10,111 |  |  |  |  | 10,851 |  |  |  |  | 11,542 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 53 |  | 8,416 |  |  |  |  | 8,878 |  |  |  | 9,328 |  |  |  |  | 9,766 |  |  |  |  | 10,191 |  |  |  |  | 10,604 |  |  |  |  | 11,394 |  |  |  |  | 12,133 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 54 |  | 8,601 |  |  |  |  | 9,075 |  |  |  | 9,538 |  |  |  |  | 9,988 |  |  |  |  | 10,426 |  |  |  |  | 10,851 |  |  |  |  | 11,665 |  |  |  |  | 12,429 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 56 |  | 8,971 |  |  |  |  | 9,470 |  |  |  | 9,957 |  |  |  |  | 10,432 |  |  |  |  | 10,894 |  |  |  |  | 11,345 |  |  |  |  | 12,207 |  |  |  |  | 13,021 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 57 |  | 9,156 |  |  |  |  | 9,667 |  |  |  | 10,167 |  |  |  |  | 10,654 |  |  |  |  | 11,128 |  |  |  |  | 11,591 |  |  |  |  | 12,479 |  |  |  |  | 13,317 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 60 |  | 9,710 |  |  |  |  | 10,259 |  |  |  | 10,796 |  |  |  |  | 11,320 |  |  |  |  | 11,831 |  |  |  |  | 12,331 |  |  |  |  | 13,293 |  |  |  |  | 14,205 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 63 |  | 10,265 |  |  |  |  | 10,851 |  |  |  | 11,424 |  |  |  |  | 11,985 |  |  |  |  | 12,534 |  |  |  |  | 13,070 |  |  |  |  | 14,106 |  |  |  |  | 15,093 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 65 |  | 10,635 |  |  |  |  | 11,246 |  |  |  | 11,844 |  |  |  |  | 12,429 |  |  |  |  | 13,003 |  |  |  |  | 13,564 |  |  |  |  | 14,649 |  |  |  |  | 15,685 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 68 |  | 11,190 |  |  |  |  | 11,838 |  |  |  | 12,473 |  |  |  |  | 13,095 |  |  |  |  | 13,706 |  |  |  |  | 14,304 |  |  |  |  | 15,463 |  |  |  |  | 16,573 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 70 |  | 11,560 |  |  |  |  | 12,232 |  |  |  | 12,892 |  |  |  |  | 13,539 |  |  |  |  | 14,174 |  |  |  |  | 14,797 |  |  |  |  | 16,005 |  |  |  |  | 17,164 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 73 |  | 12,115 |  |  |  |  | 12,824 |  |  |  | 13,521 |  |  |  |  | 14,205 |  |  |  |  | 14,877 |  |  |  |  | 15,537 |  |  |  |  | 16,819 |  |  |  |  | 18,052 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 75 |  | 12,485 |  |  |  |  | 13,219 |  |  |  | 13,940 |  |  |  |  | 14,649 |  |  |  |  | 15,345 |  |  |  |  | 16,030 |  |  |  |  | 17,362 |  |  |  |  | 18,644 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 76 |  | 12,670 |  |  |  |  | 13,416 |  |  |  | 14,150 |  |  |  |  | 14,871 |  |  |  |  | 15,580 |  |  |  |  | 16,276 |  |  |  |  | 17,633 |  |  |  |  | 18,940 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 80 |  | 13,410 |  |  |  |  | 14,205 |  |  |  | 14,988 |  |  |  |  | 15,759 |  |  |  |  | 16,517 |  |  |  |  | 17,263 |  |  |  |  | 18,718 |  |  |  |  | 20,124 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 83 |  | 13,965 |  |  |  |  | 14,797 |  |  |  | 15,617 |  |  |  |  | 16,425 |  |  |  |  | 17,220 |  |  |  |  | 18,003 |  |  |  |  | 19,532 |  |  |  |  | 21,012 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 85 |  | 14,334 |  |  |  |  | 15,191 |  |  |  | 16,036 |  |  |  |  | 16,868 |  |  |  |  | 17,688 |  |  |  |  | 18,496 |  |  |  |  | 20,074 |  |  |  |  | 21,603 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 89 |  | 15,074 |  |  |  |  | 15,981 |  |  |  | 16,875 |  |  |  |  | 17,756 |  |  |  |  | 18,626 |  |  |  |  | 19,483 |  |  |  |  | 21,160 |  |  |  |  | 22,787 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 90 |  | 15,259 |  |  |  |  | 16,178 |  |  |  | 17,084 |  |  |  |  | 17,978 |  |  |  |  | 18,860 |  |  |  |  | 19,729 |  |  |  |  | 21,431 |  |  |  |  | 23,083 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 95 |  | 16,184 |  |  |  |  | 17,164 |  |  |  | 18,132 |  |  |  |  | 19,088 |  |  |  |  | 20,031 |  |  |  |  | 20,962 |  |  |  |  | 22,787 |  |  |  |  | 24,563 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 100 |  | 17,109 |  |  |  |  | 18,151 |  |  |  | 19,180 |  |  |  |  | 20,198 |  |  |  |  | 21,203 |  |  |  |  | 22,192 |  |  |  |  | 24,144 |  |  |  |  | 26,043 |  |  |  |  | 29,692 |  |  |  |  | 33,145 |  |  |  |  | 36,400 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 102 |  | 17,479 |  |  |  |  | 18,545 |  |  |  | 19,600 |  |  |  |  | 20,642 |  |  |  |  | 21,671 |  |  |  |  | 22,689 |  |  |  |  | 24,686 |  |  |  |  | 26,634 |  |  |  |  | 30,383 |  |  |  |  | 33,934 |  |  |  |  | 37,288 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 108 |  | 18,589 |  |  |  |  | 19,729 |  |  |  | 20,857 |  |  |  |  | 21,973 |  |  |  |  | 23,077 |  |  |  |  | 24,168 |  |  |  |  | 26,314 |  |  |  |  | 28,410 |  |  |  |  | 32,455 |  |  |  |  | 36,302 |  |  |  |  | 39,952 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 110 |  | 18,959 |  |  |  |  | 20,124 |  |  |  | 21,277 |  |  |  |  | 22,417 |  |  |  |  | 23,546 |  |  |  |  | 24,662 |  |  |  |  | 26,856 |  |  |  |  | 29,002 |  |  |  |  | 33,145 |  |  |  |  | 37,091 |  |  |  |  | 40,839 |  |  |  |  | 44,391 |  |  |  |  |  | 47,745 |  |  |  |  | - |  |
| 120 |  | 20,808 |  |  |  |  | 22,097 |  |  |  | 23,373 |  |  |  |  | 24,637 |  |  |  |  | 25,888 |  |  |  |  | 27,128 |  |  |  |  | 29,569 |  |  |  |  | 31,961 |  |  |  |  | 36,598 |  |  |  |  | 41,037 |  |  |  |  | 45,278 |  |  |  |  | 49,323 |  |  |  |  |  | 53,170 |  |  |  |  | - |  |
| 130 |  | 22,658 |  |  |  |  | 24,070 |  |  |  | 25,469 |  |  |  |  | 26,856 |  |  |  |  | 28,231 |  |  |  |  | 29,504 |  |  |  |  | 32,282 |  |  |  |  | 34,921 |  |  |  |  | 40,050 |  |  |  |  | 44,983 |  |  |  |  | 49,718 |  |  |  |  | 54,255 |  |  |  |  |  | 58,596 |  |  |  |  | - |  |
| 140 |  | 24,507 |  |  |  |  | 26,043 |  |  |  | 27,565 |  |  |  |  | 29,076 |  |  |  |  | 30,574 |  |  |  |  | 32,060 |  |  |  |  | 34,995 |  |  |  |  | 37,880 |  |  |  |  | 43,503 |  |  |  |  | 48,928 |  |  |  |  | 54,157 |  |  |  |  | 59,188 |  |  |  |  |  | 64,021 |  |  |  |  | - |  |
| 150 |  | 26,357 |  |  |  |  | 28,016 |  |  |  | 29,662 |  |  |  |  | 31,295 |  |  |  |  | 32,917 |  |  |  |  | 34,526 |  |  |  |  | 37,707 |  |  |  |  | 40,839 |  |  |  |  | 46,955 |  |  |  |  | 52,874 |  |  |  |  | 58,596 |  |  |  |  | 64,120 |  |  |  |  |  | 69,447 |  |  |  |  | - |  |
| 160 |  | 28,207 |  |  |  |  | 29,988 |  |  |  | 31,758 |  |  |  |  | 33,515 |  |  |  |  | 35,260 |  |  |  |  | 36,992 |  |  |  |  | 40,420 |  |  |  |  | 43,799 |  |  |  |  | 50,408 |  |  |  |  | 56,820 |  |  |  |  | 63,035 |  |  |  |  | 69,052 |  |  |  |  |  | 74,872 |  |  |  |  | - |  |
| 170 |  | 30,056 |  |  |  |  | 31,961 |  |  |  | 33,854 |  |  |  |  | 35,733 |  |  |  |  | 37,603 |  |  |  |  | 39,458 |  |  |  |  | 43,133 |  |  |  |  | 46,758 |  |  |  |  | 53,861 |  |  |  |  | 60,766 |  |  |  |  | 67,174 |  |  |  |  | 73,984 |  |  |  |  |  | 80,298 |  |  |  |  | 86,414 |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
| Особотонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 8,779 |  |  |  | 9,647 |  |  |  | 10,944 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 200 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 210 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 220 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 240 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 250 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |

Продолжение табл. 1

| Наружный диаметр, мм |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,8 |  |  | 3,0 |  | 3,2 |  | 3,5 |  | 4,0 |  |  | 4,5 |  | 5,0 |  | 5,5 |  | 6,0 |  | 6,5 |  | 7,0 |  |
| Особотонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | 12,236 |  |  | 13,095 |  | 13,952 |  | 15,235 |  | 17,362 |  |  | 19,476 |  | 21,579 |  | 23,669 |  | 25,747 |  | 27,812 |  | 29,865 |  |
| 190 |  | 12,927 |  |  | 13,835 |  | 14,742 |  | 16,098 |  | 18,348 |  |  | 20,586 |  | 22,812 |  | 25,025 |  | 27,226 |  | 29,415 |  | 31,591 |  |
| 200 |  | - |  |  | 14,575 |  | 15,531 |  | 16,961 |  | 19,335 |  |  | 21,696 |  | 24,045 |  | 26,382 |  | 28,706 |  | 31,018 |  | 33,318 |  |
| 210 |  | - |  |  | 15,315 |  | 16,320 |  | 17,824 |  | 20,321 |  |  | 22,806 |  | 25,278 |  | 27,738 |  | 30,186 |  | 32,621 |  | 35,044 |  |
| 220 |  | - |  |  | 16,055 |  | 17,109 |  | 18,687 |  | 21,308 |  |  | 23,915 |  | 26,511 |  | 29,094 |  | 31,665 |  | 34,224 |  | 36,770 |  |
| 240 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 26,135 |  | 28,977 |  | 31,807 |  | 34,625 |  | 37,430 |  | 40,223 |  |
| 250 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 27,244 |  | 30,210 |  | 33,164 |  | 36,104 |  | 39,033 |  | 41,949 |  |
| Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,5 |  | 8,0 | 8,5 |  | 9,0 |  | 9,5 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |
| Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толстостенные |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 31,906 |  | 33,934 | 35,950 |  | 37,954 |  | 39,945 |  | 41,925 |  | 45,846 | 49,718 |  | 57,313 |  | 64,712 |  | 74,913 |  | 78,917 |  | 85,723 |  | 92,333 |
| 190 | 33,755 |  | 35,907 | 38,046 |  | 40,174 |  | 42,288 |  | 44,391 |  | 48,558 | 52,677 |  | 60,766 |  | 68,658 |  | 76,352 |  | 83,849 |  | 91,149 |  | 98,251 |
| 200 | 35,605 |  | 37,880 | 40,143 |  | 42,393 |  | 44,631 |  | 46,857 |  | 51,271 | 55,636 |  | 64,218 |  | 72,603 |  | 80,791 |  | 88,781 |  | 96,574 |  | 104,170 |
| 210 | 37,455 |  | 39,853 | 42,239 |  | 44,613 |  | 46,974 |  | 49,323 |  | 53,984 | 58,596 |  | 67,671 |  | 76,549 |  | 85,230 |  | 93,714 |  | 102,000 |  | 110,089 |
| 220 | 39,304 |  | 41,826 | 44,335 |  | 46,832 |  | 49,317 |  | 51,789 |  | 56,697 | 61,555 |  | 71,124 |  | 80,495 |  | 89,669 |  | 98,646 |  | 107,425 |  | 116,008 |
| 240 | 43,003 |  | 45,772 | 48,528 |  | 51,271 |  | 54,002 |  | 56,721 |  | 62,122 | 67,474 |  | 78,029 |  | 88,387 |  | 98,547 |  | 108,511 |  | 118,276 |  | 127,845 |
| 250 | 44,853 |  | 47,744 | 50,624 |  | 53,491 |  | 56,345 |  | 59,188 |  | 64,835 | 70,433 |  | 81,481 |  | 92,333 |  | 102,986 |  | 113,443 |  | 123,702 |  | 133,764 |

Водогазопроводные трубы

| Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки труб |  |  | Масса 1 м труб, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | легких | обыкновенных | усиленных | легких | обыкновенных | усиленных |
| 6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
| 8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
| 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
| 15 | 21,3 | 2,35 | - | - | 1,10 | - | - |
| 15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
| 20 | 26,8 | 2,35 | - | - | 1,42 | - | - |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 |
| 25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
| 40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
| 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
| 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
| 90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8,44 | 9,60 | 10,74 |
| 100 | 114,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
| 125 | 140,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
| 150 | 165,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |