Размеры горячедеформированных бесшовных труб:

Таблица 1.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 2,6* |  | 2,8 |  | 3 |  | 3,2* | 3,5 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5 |  |  | 5,5 | 6 |  |  | (6,5) |  |  | 7 |  |  | (7,5) |  |  | 8 |
| 20* | 1,08 | 1,12 |  | 1,19 |  | 1,26 |  | 1,33 | 1,42 |  | 1,58 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 21,3* | 1,16 | 1,20 |  | 1,22 |  | 1,35 |  | 1,43 | 1,54 |  | 1,71 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 22* | 1,20 | 1,24 |  | 1,33 |  | 1,41 |  | 1,48 | 1,60 |  | 1,78 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 25 | 1,39 | 1,44 |  | 1,53 |  | 1,63 |  | 1,72 | 1,86 |  | 2,07 |  | 2,28 |  | 2,47 |  |  | 2,65 | 2,81 |  |  | 2,97 |  |  | 3,11 |  |  | 3,24 |  |  | 3,35 |
| 26,9* | 1,50 | 1,56 |  | 1,66 |  | 1,77 |  | 1,87 | 2,02 |  | 2,26 |  | 2,49 |  | 2,70 |  |  | 2,90 | 3,09 |  |  | 3,27 |  |  | 3,43 |  |  | 3,59 |  |  | 3,83 |
| 28 | 1,57 | 1,63 |  | 1,74 |  | 1,85 |  | 1,96 | 2,11 |  | 2,37 |  | 2,62 |  | 2,84 |  |  | 3,05 | 3,26 |  |  | 3,45 |  |  | 3,63 |  |  | 3,79 |  |  | 3,95 |
| 30* | 1,70 | 1,76 |  | 1,88 |  | 2,00 |  | 2,12 | 2,29 |  | 2,57 |  | 2,83 |  | 3,08 |  |  | 3,32 | 3,55 |  |  | 3,77 |  |  | 3,97 |  |  | 4,16 |  |  | 4,34 |
| 31,8* | 1,81 | 1,86 |  | 2,00 |  | 2,13 |  | 2,26 | 2,44 |  | 2,74 |  | 3,03 |  | 3,30 |  |  | 3,57 | 3,82 |  |  | 4,05 |  |  | 4,28 |  |  | 4,49 |  |  | 4,69 |
| 32 | 1,82 | 1,88 |  | 2,02 |  | 2,15 |  | 2,27 | 2,46 |  | 2,76 |  | 3,05 |  | 3,33 |  |  | 3,59 | 3,85 |  |  | 4,09 |  |  | 4,32 |  |  | 4,53 |  |  | 4,74 |
| 33,7* | 1,92 | 1,99 |  | 2,13 |  | 2,27 |  | 2,41 | 2,61 |  | 2,93 |  | 3,24 |  | 3,54 |  |  | 3,82 | 4,10 |  |  | 4,36 |  |  | 4,61 |  |  | 4,84 |  |  | 5,07 |
| 35* | 2,00 | 2,08 |  | 2,22 |  | 2,37 |  | 2,51 | 2,72 |  | 3,06 |  | 3,39 |  | 3,70 |  |  | 4,00 | 4,29 |  |  | 4,57 |  |  | 4,83 |  |  | 5,09 |  |  | 5,33 |
| 38 | 2,19 | 2,27 |  | 2,43 |  | 2,59 |  | 2,75 | 2,98 |  | 3,35 |  | 3,72 |  | 4,07 |  |  | 4,41 | 4,74 |  |  | 5,05 |  |  | 5,35 |  |  | 5,64 |  |  | 5,92 |
| 40* | 2,31 | 2,40 |  | 2,57 |  | 2,74 |  | 2,90 | 3,15 |  | 3,55 |  | 3,94 |  | 4,32 |  |  | 4,68 | 5,03 |  |  | 5,37 |  |  | 5,70 |  |  | 6,01 |  |  | 6,31 |
| 42 | 2,44 | 2,53 |  | 2,71 |  | 2,89 |  | 3,06 | 3,32 |  | 3,75 |  | 4,16 |  | 4,56 |  |  | 4,95 | 5,33 |  |  | 5,69 |  |  | 6,04 |  |  | 6,38 |  |  | 6,71 |
| 42,4* | 2,46 | 2,55 |  | 2,73 |  | 2,91 |  | 3,09 | 3,36 |  | 3,79 |  | 4,20 |  | 4,61 |  |  | 5,00 | 5,38 |  |  | 5,75 |  |  | 6,11 |  |  | 6,45 |  |  | 6,79 |
| 44,5* | 2,59 | 2,69 |  | 2,88 |  | 3,07 |  | 3,26 | 3,54 |  | 4,00 |  | 4,44 |  | 4,87 |  |  | 5,29 | 5,70 |  |  | 6,09 |  |  | 6,47 |  |  | 6,84 |  |  | 7,20 |
| 45 | 2,62 | 2,72 |  | 2,91 |  | 3,11 |  | 3,30 | 3,58 |  | 4,04 |  | 4,49 |  | 4,93 |  |  | 5,36 | 5,77 |  |  | 6,17 |  |  | 6,56 |  |  | 6,94 |  |  | 7,30 |
| 48,3* | 2,82 | 2,93 |  | 3,14 |  | 3,35 |  | 3,56 | 3,87 |  | 4,37 |  | 4,86 |  | 5,34 |  |  | 5,80 | 6,26 |  |  | 6,70 |  |  | 7,13 |  |  | 7,54 |  |  | 7,95 |
| 50 | 2,93 | 3,04 |  | 3,26 |  | 3,48 |  | 3,69 | 4,01 |  | 4,54 |  | 5,05 |  | 5,55 |  |  | 6,04 | 6,51 |  |  | 6,97 |  |  | 7,42 |  |  | 7,86 |  |  | 8,29 |
| 51* | - | - |  | - |  | 3,55 |  | 3,77 | 4,10 |  | 4,64 |  | 5,16 |  | 5,67 |  |  | 6,17 | 6,66 |  |  | 7,13 |  |  | 7,60 |  |  | 8,04 |  |  | 8,48 |
| 54 | - | - |  | - |  | 3,77 |  | 4,01 | 4,36 |  | 4,93 |  | 5,49 |  | 6,04 |  |  | 6,58 | 7,10 |  |  | 7,61 |  |  | 8,11 |  |  | 8,60 |  |  | 9,08 |
| 57 | - | - |  | - |  | 4,00 |  | 4,25 | 4,62 |  | 5,23 |  | 5,83 |  | 6,41 |  |  | 6,99 | 7,55 |  |  | 8,10 |  |  | 8,63 |  |  | 9,16 |  |  | 9,67 |
| 60* | - | - |  | - |  | 4,22 |  | 4,48 | 4,88 |  | 5,52 |  | 6,16 |  | 6,78 |  |  | 7,39 | 7,99 |  |  | 8,58 |  |  | 9,15 |  |  | 9,71 |  |  | 10,26 |
| 60,3* | - | - |  | - |  | 4,24 |  | 4,50 | 4,90 |  | 5,55 |  | 6,19 |  | 6,82 |  |  | 7,43 | 8,03 |  |  | 8,62 |  |  | 9,20 |  |  | 9,76 |  |  | 10,32 |
| 63,5 | - | - |  | - |  | 4,48 |  | 4,76 | 5,18 |  | 5,87 |  | 6,55 |  | 7,21 |  |  | 7,87 | 8,51 |  |  | 9,14 |  |  | 9,75 |  |  | 10,36 |  |  | 10,95 |
| 68 | - | - |  | - |  | 4,81 |  | 5,11 | 5,57 |  | 6,31 |  | 7,05 |  | 7,77 |  |  | 8,48 | 9,17 |  |  | 9,86 |  |  | 10,53 |  |  | 11,19 |  |  | 11,84 |
| 70 | - | - |  | - |  | 4,96 |  | 5,27 | 5,74 |  | 6,51 |  | 7,27 |  | 8,02 |  |  | 8,75 | 9,47 |  |  | 10,18 |  |  | 10,88 |  |  | 11,56 |  |  | 12,23 |
| 73 | - | - |  | - |  | 5,18 |  | 5,51 | 6,00 |  | 6,81 |  | 7,60 |  | 8,39 |  |  | 9,16 | 9,91 |  |  | 10,66 |  |  | 11,39 |  |  | 12,12 |  |  | 12,82 |
| 76 | - | - |  | - |  | 5,40 |  | 5,74 | 6,26 |  | 7,10 |  | 7,94 |  | 8,76 |  |  | 9,56 | 10,36 |  |  | 11,14 |  |  | 11,91 |  |  | 12,67 |  |  | 13,42 |
| 82,5* | - | - |  | - |  | - |  | - | 6,82 |  | 7,74 |  | 8,66 |  | 9,56 |  |  | 10,44 | 11,32 |  |  | 12,18 |  |  | 13,03 |  |  | 13,87 |  |  | 14,70 |
| 83 | - | - |  | - |  | - |  | - | 6,86 |  | 7,79 |  | 8,71 |  | 9,62 |  |  | 10,51 | 11,39 |  |  | 12,26 |  |  | 13,12 |  |  | 13,96 |  |  | 14,80 |
| 89 | - | - |  | - |  | - |  | - | 7,38 |  | 8,39 |  | 9,38 |  | 10,36 |  |  | 11,33 | 12,28 |  |  | 13,23 |  |  | 14,16 |  |  | 15,07 |  |  | 15,98 |
| 95 | - | - |  | - |  | - |  | - | 7,90 |  | 8,98 |  | 10,04 |  | 11,10 |  |  | 12,14 | 13,17 |  |  | 14,19 |  |  | 15,19 |  |  | 16,18 |  |  | 17,16 |
| 102 | - | - |  | - |  | - |  | - | 8,50 |  | 9,67 |  | 10,82 |  | 11,96 |  |  | 13,09 | 14,21 |  |  | 15,31 |  |  | 16,40 |  |  | 17,48 |  |  | 18,55 |
| 104* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 9,86 |  | 11,04 |  | 12,21 |  |  | 13,36 | 14,50 |  |  | 15,63 |  |  | 16,74 |  |  | 17,85 |  |  | 18,94 |
| 108 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 10,26 |  | 11,49 |  | 12,70 |  |  | 13,90 | 15,09 |  |  | 16,27 |  |  | 17,44 |  |  | 18,59 |  |  | 19,73 |
| 114 | - | - |  | - |  | - . |  | - | - |  | 10,85 |  | 12,15 |  | 13,44 |  |  | 14,72 | 15,98 |  |  | 17,23 |  |  | 18,47 |  |  | 19,70. |  |  | 20,91 |
| 121 | - | - |  | - |  | - |  | - . | - |  | 11,54 |  | 12,93 |  | 14,30 |  |  | 15,67 | 17,02 |  |  | 18,35 |  |  | 19,68 |  |  | 20,99. |  |  | 22,29 |
| 127 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 12,13 |  | 13,60 |  | 15,04 |  |  | 16,48 | 17,90 |  |  | 19,32 |  |  | 20,72 |  |  | 22,10 |  |  | 23,48 |
| 133 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 12,73 |  | 14,26 |  | 15,78 |  |  | 17,29 | 18,79 |  |  | 20,28 |  |  | 21,75 |  |  | 23,21 |  |  | 24,66 |
| 140 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 15,04 |  | 16,65 |  |  | 18,24 | 19,83 |  |  | 21,40 |  |  | 22,96 |  |  | 24,51 |  |  | 26,04 |
| 146 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 15,70 |  | 17,39 |  |  | 19,06 | 20,72 |  |  | 22,36 |  |  | 24,00 |  |  | 25,62 |  |  | 27,23 |
| 152 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 16,37 |  | 18,13 |  |  | 19,87 | 21,60 |  |  | 23,32 |  |  | 25,03 |  |  | 26,73 |  |  | 28,41 |
| 159 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 17,15 |  | 18,99 |  |  | 20,82 | 22,64 |  |  | 24,45 |  |  | 26,24 |  |  | 28,02 |  |  | 29,79 |
| 165* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 19,73 |  |  | 21,63 | 23,53 |  |  | 25,41 |  |  | 27,28 |  |  | 29,13 |  |  | 30,97 |
| 168 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 20,10 |  |  | 22,04 | 23,97 |  |  | 25,89 |  |  | 27,79 |  |  | 29,69 |  |  | 31,57 |
| 178* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 21,33 |  |  | 23,40 | 25,45 |  |  | 27,49 |  |  | 29,52 |  |  | 31,53 |  |  | 33,54 |
| 180 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 21,58 |  |  | 23,67 | 25,75 |  |  | 27,81 |  |  | 29,87 |  |  | 31,91 |  |  | 33,93 |
| 194 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 23,31 |  |  | 25,57 | 27,82 |  |  | 30,06 |  |  | 32,28 |  |  | 34,50 |  |  | 36,70 |
| 203 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | 29,15 |  |  | 31,50 |  |  | 33,84 |  |  | 36,16 |  |  | 38,47 |
| 219 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | 31.52 |  |  | 34.06 |  |  | 36,60 |  |  | 39,12 |  |  | 41,63 |
| 245 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | 38,23 |  |  | 41,09 |  |  | 43,93 |  |  | 46,76 |
| 273 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | 42,92 |  |  | 45,92 |  |  | 49,11 |  |  | 52,28 |
| 299 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 53,92 |  |  | 57,41 |
| 324* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | -. |  |  | 58,54 |  |  | 62,34 |
| 325 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 58,73 |  |  | 62,54 |
| 351 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 67,67 |
| 356* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 68,66 |
| 377 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 402 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 406* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 426 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 450 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 457* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| (465) | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 480 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 500 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 508* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 530 | . - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| (550) | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (8,5) |  | 9 |  | (9,5) |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | (13) |  | 14 |  |  |  | (15) |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 20* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 21,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 22* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 25 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 26,9* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 28 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 30* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 31,8* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 32 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 33,7* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 35 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 38 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 40* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 42 | 7,02 |  | 7,32 |  | 7,61 |  | 7,89 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 42,4* | 7,10 |  | 7,41 |  | 7,71 |  | 7,99 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 44,5* | 7,54 |  | 7,88 |  | 8,20 |  | 8,51 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 45 | 7,65 |  | 7,99 |  | 8,32 |  | 8,63 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 48,3* | 8,34 |  | 8,72 |  | 9,09 |  | 9,44 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 50 | 8,70 |  | 9,11 |  | 9,49 |  | 9,87 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 51* | 8,91 |  | 9,32 |  | 9,72 |  | 10,11 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 54 | 9,54 |  | 9,99 |  | 10,43 |  | 10,85 |  |  | 11,67 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 57 | 10,17 |  | 10,65 |  | 11,13 |  | 11,59 |  |  | 12,48 |  | 13,32 |  | 14,11 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 60 | 10,80 |  | 11,32 |  | 11,83 |  | 12,33 |  |  | 13,29 |  | 14,21 |  | 15,07 |  | 15,88 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 60,3* | 10,86 |  | 11,38 |  | 11,90 |  | 12,40 |  |  | 13,37 |  | 14,29 |  | 15,16 |  | 15,98 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 63,5 | 11,53 |  | 12,10 |  | 12,65 |  | 13,19 |  |  | 14,24 |  | 15,24 |  | 16,19 |  | 17,09 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 68 | 12,47 |  | 13,10 |  | 13,71 |  | 14,30 |  |  | 15,46 |  | 16,57 |  | 17,63 |  | 18,64 |  |  |  | 19,61 |  |  | 20,52 |  |  | - |  |  | ~ |  |  |
| 70 | 12,89 |  | 13,54 |  | 14,17 |  | 14,80 |  |  | 16,01 |  | 17,16 |  | 18,27 |  | 19,33 |  |  |  | 20,35 |  |  | 21,31 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 73 | 13,52 |  | 14,21 |  | 14,88 |  | 15,54 |  |  | 16,82 |  | 18,05 |  | 19,24 |  | 20,37 |  |  |  | 21,46 |  |  | 22,49 |  |  | 23,48 |  |  | 24,42 |  |  |
| 76 | 14,15 |  | 14,87 |  | 15,58 |  | 16,28 |  |  | 17,63 |  | 18,94 |  | 20,20 |  | 21,41 |  |  |  | 22,57 |  |  | 23,68 |  |  | 24,74 |  |  | 25,75 |  |  |
| 82,5* | 15,51 |  | 16,31 |  | 17,10 |  | 17,88 |  |  | 19,40 |  | 20,86 |  | 22,28 |  | 23,65 |  |  |  | 24,97 |  |  | 26,24 |  |  | 27,46 |  |  | 28,63 |  |  |
| 83 | 15,62 |  | 16,43 |  | 17,22 |  | 18,00 |  |  | 19,53 |  | 21,01 |  | 22,44 |  | 23,82 |  |  |  | 25,16 |  |  | 26,44 |  |  | 27,67 |  |  | 28,85 |  |  |
| 89 | 16,88 |  | 17,76 |  | 18,63 |  | 19,48 |  |  | 21,16 |  | 22,70 |  | 24,37 |  | 25,90 |  |  |  | 27,37 |  |  | 28,81 |  |  | 30,19 |  |  | 31,52 |  |  |
| 95 | 18,13 |  | 19,09 |  | 20,03 |  | 20,96 |  |  | 22,79 |  | 24,56 |  | 26,29 |  | 27,97 |  |  |  | 29,59 |  |  | 31,17 |  |  | 32,70 |  |  | 34,18 |  |  |
| 102 | 19,60 |  | 20,64 |  | 21,67 |  | 22,69 |  |  | 24,69 |  | 26,63 |  | 28,53 |  | 30,38 |  |  |  | 32,18 |  |  | 33,93 |  |  | 35,64 |  |  | 37,29 |  |  |
| 104* | 20,02 |  | 21,09 |  | 22,14 |  | 23,18 |  |  | 25,23 |  | 27,23 |  | 29,17 |  | 31,07 |  |  |  | 32,92 |  |  | 34,72 |  |  | 36,47 |  |  | 38,18 |  |  |
| 108 | 20,86 |  | 21,97 |  | 23,08 |  | 24,17 |  |  | 26,31 |  | 28,41 |  | 30,46 |  | 32,46 |  |  |  | 34,40 |  |  | 36,30 |  |  | 38,15 |  |  | 39,95 |  |  |
| 114 | 22,12 |  | 23,31 |  | 24,48 |  | 25,65 |  |  | 27,94 |  | 30,19 |  | 32,38 |  | 34,53 |  |  |  | 36,62 |  |  | 38,67 |  |  | 40,67 |  |  | 42,62 |  |  |
| 121 | 23,58 |  | 24,86 |  | 26,12 |  | 27,37 |  |  | 29,84 |  | 32,26 |  | 34,62 |  | 36,94 |  |  |  | 39,21 |  |  | 41,63 |  |  | 43,60 |  |  | 45,72 |  |  |
| 127 | 24,84 |  | 26,19 |  | 27,53 |  | 28,85 |  |  | 31,47 |  | 34,03 |  | 36,55 |  | 39,01 |  |  |  | 41,43 |  |  | 43,80 |  |  | 46,12 |  |  | 48,39 |  |  |
| 133 | 26,10 |  | 27,52 |  | 28,93 |  | 30,33 |  |  | 33,10 |  | 35,81 |  | 38,47 |  | 41,09 |  |  |  | 43,65 |  |  | 46,17 |  |  | 48,63 |  |  | 51,05 |  |  |
| 140 | 27,57 |  | 29,08 |  | 30,57 |  | 32,06 |  |  | 35,00 |  | 37,88 |  | 40,72 |  | 43,50 |  |  |  | 46,24 |  |  | 48,93 |  |  | 51,57 |  |  | 54,16 |  |  |
| 146 | 28,82 |  | 30,41 |  | 31,98 |  | 33,54 |  |  | 36,62 |  | 39,66 |  | 42,64 |  | 45,57 |  |  |  | 48,46 |  |  | 51,30 |  |  | 54,08 |  |  | 56,82 |  |  |
| 152 | 30,08 |  | 31,74 |  | 33,39 |  | 35,02 |  |  | 38,25 |  | 41,43 |  | 44,56 |  | 47,65 |  |  |  | 50,68 |  |  | 53,66 |  |  | 56,60 |  |  | 59,48 |  |  |
| 159 | 31,55 |  | 33,29 |  | 35,03 |  | 36,75 |  |  | 40,15 |  | 43,50 |  | 46,81 |  | 50,06 |  |  |  | 53,27 |  |  | 56,43 |  |  | 59,53 |  |  | 62,59 |  |  |
| 165* | 32,80 |  | 34,62 |  | 36,43 |  | 38,22 |  |  | 41,78 |  | 45,29 |  | 48,73 |  | 52,19 |  |  |  | 55,49 |  |  | 58,79 |  |  | 62,04 |  |  | 65,25 |  |  |
| 168 | 33,44 |  | 35,29 |  | 37,13 |  | 38,97 |  |  | 42,59 |  | 46,17 |  | 49,69 |  | 53,17 |  |  |  | 56,60 |  |  | 59,98 |  |  | 63,31 |  |  | 66,59 |  |  |
| 178* | 35,53 |  | 37,51 |  | 39,47 |  | 41,43 |  |  | 45,30 |  | 49,13 |  | 52,90 |  | 56,62 |  |  |  | 60,30 |  |  | 63,92 |  |  | 67,49 |  |  | 71,02 |  |  |
| 180 | 35,95 |  | 37,95 |  | 39,95 |  | 41,93 |  |  | 45,85 |  | 49,72 |  | 53,54 |  | 57,31 |  |  |  | 61,04 |  |  | 64,71 |  |  | 68,34 |  |  | 71,91 |  |  |
| 194 | 38,89 |  | 41,06 |  | 43,23 |  | 45,38 |  |  | 49,64 |  | 53,86 |  | 58,03 |  | 62,15 |  |  |  | 66,22 |  |  | 70,24 |  |  | 74,21 |  |  | 78,13 |  |  |
| 203 | 40,77 |  | 43,06 |  | 45,33 |  | 47,60 |  |  | 52,09 |  | 56,52 |  | 60,91 |  | 65,25 |  |  |  | 69,55 |  |  | 73,79 |  |  | 77,98 |  |  | 82,12 |  |  |
| 219 | 44,13 |  | 46,61 |  | 49,08 |  | 51,54 |  |  | 56,43 |  | 61,26 |  | 66,04 |  | 70,78 |  |  |  | 75,46 |  |  | 80,10 |  |  | 84,69 |  |  | 89,23 |  |  |
| 245 | 49,58 |  | 52,38 |  | 55,17 |  | 57,95 |  |  | 63,48 |  | 68,95 |  | 74,38 |  | 79,76 |  |  |  | 85,08 |  |  | 90,36 |  |  | 95,59 |  |  | 100,77 |  |  |
| 273 | 55,45 |  | 58,60 |  | 61,73 |  | 64,86 |  |  | 71,07 |  | 77,24 |  | 83,36 |  | 89,42 |  |  |  | 95,44 |  |  | 101,41 |  |  | 107,33 |  |  | 113,20 |  |  |
| 299 | 60,90 |  | 64,37 |  | 67,83 |  | 71,27 |  |  | 78,13 |  | 84,93 |  | 91,69 |  | 98,40 |  |  |  | 105,06 |  |  | 111,67 |  |  | 118,23 |  |  | 124,74 |  |  |
| 324* | 66,13 |  | 69,91 |  | 73,68 |  | 77,44 |  |  | 84,91 |  | 92,33 |  | 99,71 |  | 107,03 |  |  |  | 114,31 |  |  | 121,53 |  |  | 128,70 |  |  | 135,83 |  |  |
| 325 | 66,35 |  | 70,14 |  | 73,92 |  | 77,68 |  |  | 85,18 |  | 92,63 |  | 100,03 |  | 107,38 |  |  |  | 114,68 |  |  | 121,93 |  |  | 129,13 |  |  | 136,28 |  |  |
| 351 | 71,80 |  | 75,91 |  | 80,01 |  | 84,10 |  |  | 92,23 |  | 100,32 |  | 108,36 |  | 116,35 |  |  |  | 124,29 |  |  | 132,19 |  |  | 140,03 |  |  | 147,82 |  |  |
| 356* | - |  | 77,02 |  | 81,17 |  | 85,33 |  |  | 93,59 |  | 101,80 |  | 109,97 |  | 118,08 |  |  |  | 126,14 |  |  | 134,16 |  |  | 142,11 |  |  | 150,04 |  |  |
| 377 | - |  | 81,68 |  | 86,10 |  | 90,51 |  |  | 99,29 |  | 108,02 |  | 116,70 |  | 125,33 |  |  |  | 133,91 |  |  | 142,45 |  |  | 150,93 |  |  | 159,36 |  |  |
| 402 | - |  | 87,23 |  | 91,96 |  | 96,67 |  |  | 106,07 |  | 115,42 |  | 124,71 |  | 133,96 |  |  |  | 143,16 |  |  | 152,31 |  |  | 161,41 |  |  | 170,46 |  |  |
| 406* | - |  | 88,11 |  | 92,89 |  | 97,66 |  |  | 107,15 |  | 116,60 |  | 126,00 |  | 135,34 |  |  |  | 144,64 |  |  | 153,89 |  |  | 163,08 |  |  | 172,24 |  |  |
| 426 | - |  | 92,56 |  | 97,58 |  | 102,59 |  |  | 112,58 |  | 122,52 |  | 132,41 |  | 142,25 |  |  |  | 152,04 |  |  | 161,78 |  |  | 171,47 |  |  | 181,11 |  |  |
| 450 | - |  | 97,88 |  | 103,20 |  | 108,51 |  |  | 119,09 |  | 129,62 |  | 140,10 |  | 150,53 |  |  |  | 160,92 |  |  | 171,25 |  |  | 181,53 |  |  | 191,77 |  |  |
| 457* | - |  | 99,43 |  | 104,83 |  | 110,24 |  |  | 120,99 |  | 131,69 |  | 142,35 |  | 152,94 |  |  |  | 163,51 |  |  | 174,00 |  |  | 184,46 |  |  | 194,86 |  |  |
| (465) | - |  | 101,21 |  | 106,72 |  | 112,72 |  |  | 123,16 |  | 134,06 |  | 144,91 |  | 155,71 |  |  |  | 166,46 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 480 | - |  | 104,54 |  | 110,23 |  | 115,91 |  |  | 127,23 |  | 138,50 |  | 149,72 |  | 160,89 |  |  |  | 172,01 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 500 | - |  | 108,98 |  | 114,92 |  | 120,84 |  |  | 132,65 |  | 144,42 |  | 156,13 |  | 167,80 |  |  |  | 179,41 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 508* | - |  | 110,75 |  | 116,78 |  | 122,81 |  |  | 134,82 |  | 146,77 |  | 158,69 |  | 170,55 |  |  |  | 182,36 |  |  | 194,12 |  |  | 205,84 |  |  | 217,50 |  |  |
| 530 | - |  | 115,64 |  | 121,95 |  | 128,24 |  |  | 140,79 |  | 153,30 |  | 165,75 |  | 178,16 |  |  |  | 190,51 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| (550) | - |  | 120,08 |  | 126,63 |  | 133,17 |  |  | 146,22 |  | 159,22 |  | 172,16 |  | 185,06 |  |  |  | 197,91 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (19) |  | 20 |  | 22 |  | (24) |  |  | 25 |  | (26) |  | 28 |  |  | 30 |  |  |  | 32 |  |  | (34) |  |  | (35) |  |  | 36 |  |
| 20* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 21,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 22* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 25 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 26,9* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 28 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 30* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 31,8* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 32 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 33,7* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 35* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 38 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 40* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 42 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 42,4* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 44,5* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | -. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 45 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 48,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 50 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 51* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 54 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 57 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | ~ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 60 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | -- |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 60,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 63,5 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | . - |  |  | - |  |  | - |  |
| 68 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 70 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 73 | 25,30 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 76 | 26,71 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 82,5* | 29,75 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 83 | 29,99 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 89 | 32,80 |  | 34,03 |  | 36,35 |  | 38,47 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 95 | 35,61 |  | 36,99 |  | 39,61 |  | 42,02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 102 | 38,89 |  | 40,45 |  | 43,40 |  | 46,17 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 104* | 39,82 |  | 41,43 |  | 44,49 |  | 47,35 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 108 | 41,70 |  | 43,40 |  | 46,66 |  | 49,72 |  |  | 51,17 |  | 52,58 |  | 55,24 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | .- |  |
| 114 | 44,51 |  | 46,36 |  | 49,92 |  | 53,27 |  |  | 54,87 |  | 56,43 |  | 59,39 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 121 | 47,79 |  | 49,82 |  | 53,71 |  | 57,41 |  |  | 59,19 |  | 60,91 |  | 64,22 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 127 | 50,61 |  | 52,78 |  | 56,97 |  | 60,96 |  |  | 62,89 |  | 64,76 |  | 68,36 |  |  | 71,77 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 133 | 53,42 |  | 55,74 |  | 60,22 |  | 64,51 |  |  | 66,58 |  | 68,61 |  | 72,51 |  |  | 76,20 |  |  |  | 79,71 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 140 | 56,70 |  | 59,19 |  | 64,02 |  | 68,66 |  |  | 70,90 |  | 73,10 |  | 77,34 |  |  | 81,38 |  |  |  | 85,23 |  |  | .88,88 |  |  | 90,63 |  |  | 92,33 |  |
| 146 | 59,51 |  | 62,15 |  | 67,28 |  | 72,21 |  |  | 74,60 |  | 76,94 |  | 81,48 |  |  | 85,82 |  |  |  | 89,97 |  |  | 93,91 |  |  | 95,81 |  |  | 97,66 |  |
| 152 | 62,32 |  | 65,11 |  | 71,53 |  | 75,76 |  |  | 78,30 |  | 80,79 |  | 85,63 |  |  | 90,26 |  |  |  | 94,70 |  |  | 98,94 |  |  | 100,99 |  |  | 102,99 |  |
| 159 | 65,60 |  | 68,56 |  | 74,33 |  | 79,90 |  |  | 82,62 |  | 85,28 |  | 90,46 |  |  | 95,44 |  |  |  | 100,22 |  |  | 104,81 |  |  | 107,03 |  |  | 109,20 |  |
| 165* | 68,41 |  | 71,52 |  | 77,58 |  | 83,45 |  |  | 86,31 |  | 89,12 |  | 94,60 |  |  | 99,88 |  |  |  | 104,95 |  |  | 109,83 |  |  | 112,20 |  |  | 114,52 |  |
| 168 | 69,82 |  | 73,00 |  | 79,21 |  | 85,23 |  |  | 88,16 |  | 91,05 |  | 96,67 |  |  | 102,10 |  |  |  | 107,33 |  |  | 112,36 |  |  | 114,80 |  |  | 117,19 |  |
| 178* | 74,50 |  | 77,93 |  | 84,64 |  | 91,14 |  |  | 94,33 |  | 97,46 |  | 103,58 |  |  | 109,50 |  |  |  | 115,21 |  |  | 120,73 |  |  | 123,42 |  |  | 126,06 |  |
| 180 | 75,44 |  | 78,92 |  | 85,72 |  | 92,33 |  |  | 95,56 |  | 98,75 |  | 104,96 |  |  | 110,98 |  |  |  | 116,80 |  |  | 122,42 |  |  | 125,16 |  |  | 127,85 |  |
| 194 | 82,00 |  | 85,82 |  | 93,32 |  | 100,62 |  |  | 104,20 |  | 107,72 |  | 114,63 |  |  | 121,34 |  |  |  | 127,85 |  |  | 134,16 |  |  | 137,24 |  |  | 140,28 |  |
| 203 | 86,22 |  | 90,26 |  | 98,20 |  | 105,95 |  |  | 109,74 |  | 113,49 |  | 120,84 |  |  | 127,99 |  |  |  | 134,95 |  |  | 141,71 |  |  | 145,01 |  |  | 148,27 |  |
| 219 | 93,71 |  | 98,15 |  | 106,88 |  | 115,42 |  |  | 119,61 |  | 123,75 |  | 131,89 |  |  | 139,83 |  |  |  | 147,57 |  |  | 155,12 |  |  | 158,82 |  |  | 162,47 |  |
| 245 | 105,90 |  | 110,98 |  | 120,99 |  | 130,80 |  |  | 135,64 |  | 140,42 |  | 149,84 |  |  | 159,07 |  |  |  | 168,09 |  |  | 176,92 |  |  | 181,26 |  |  | 185,55 |  |
| 273 | 119,02 |  | 124,79 |  | 136,18 |  | 147,38 |  |  | 152,90 |  | 158,38 |  | 169,18 |  |  | 179,78 |  |  |  | 190,19 |  |  | 200,40 |  |  | 205,43 |  |  | 210,41 |  |
| 299 | 131,20 |  | 137,61 |  | 150,29 |  | 162,77 |  |  | 168,93 |  | 175,05 |  | 187,13 |  |  | 199,02 |  |  |  | 210,71 |  |  | 222,20 |  |  | 227,87 |  |  | 233,50 |  |
| 324* | 142,90 |  | 149,94 |  | 163,85 |  | 177,55 |  |  | 184,34 |  | 191,06 |  | 204,39 |  |  | 217,51 |  |  |  | 230,42 |  |  | 243,15 |  |  | 249,44 |  |  | 255,67 |  |
| 325 | 143,38 |  | 150,44 |  | 164,39 |  | 178,16 |  |  | 184,96 |  | 191,72 |  | 205,09 |  |  | 218,25 |  |  |  | 231,23 |  |  | 244,00 |  |  | 250,31 |  |  | 256,58 |  |
| 351 | 155,57 |  | 163,26 |  | 178,50 |  | 193,54 |  |  | 200,99 |  | 208,39 |  | 223,04 |  |  | 237,49 |  |  |  | 251,74 |  |  | 265,80 |  |  | 272,76 |  |  | 279,66 |  |
| 356* | 157,90 |  | 165,72 |  | 181,21 |  | 196,49 |  |  | 204,07 |  | 211,58 |  | 226,49 |  |  | 241,19 |  |  |  | 255,67 |  |  | 269,98 |  |  | 277,05 |  |  | 284,08 |  |
| 377 | 167,75 |  | 176,08 |  | 192,61 |  | 208,93 |  |  | 217,02 |  | 225,06 |  | 240,99 |  |  | 256,73 |  |  |  | 272,26 |  |  | 287,60 |  |  | 295,20 |  |  | 302,74 |  |
| 402 | 179,46 |  | 188,41 |  | 206,17 |  | 223,73 |  |  | 232,43 |  | 241,09 |  | 258,26 |  |  | 275,22 |  |  |  | 291,99 |  |  | 308,56 |  |  | 316,78 |  |  | 324,94 |  |
| 406* | 181,32 |  | 190,39 |  | 208,34 |  | 226,08 |  |  | 234,90 |  | 243,64 |  | 261,02 |  |  | 278,18 |  |  |  | 295,13 |  |  | 311,90 |  |  | 320,21 |  |  | 328,47 |  |
| 426 | 190,71 |  | 200,25 |  | 219,19 |  | 237,93 |  |  | 247,23 |  | 256,48 |  | 274,83 |  |  | 292,98 |  |  |  | 310,93 |  |  | 328,69 |  |  | 337,49 |  |  | 346,25 |  |
| 450 | 201,95 |  | 212,09 |  | 232,21 |  | 252,14 |  |  | 262,03 |  | 271,87 |  | 291,40 |  |  | 310,74 |  |  |  | 329,87 |  |  | 348,81 |  |  | 358,21 |  |  | 367,56 |  |
| 457* | - |  | 215,54 |  | 236,01 |  | 256,27 |  |  | 266,34 |  | 276,34 |  | 296,23 |  |  | 315,91 |  |  |  | 335,38 |  |  | 354,66 |  |  | 364,23 |  |  | 373,75 |  |
| (465) | - |  | 219,49 |  | 240,35 |  | 261,02 |  |  | 271,28 |  | 281,49 |  | 301,76 |  |  | 321,83 |  |  |  | 341,71 |  |  | 361,39 |  |  | 371,16 |  |  | 380,87 |  |
| 480 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 280,52 |  | 291,10 |  | 312,12 |  |  | 332,93 |  |  |  | 353,55 |  |  | 373,97 |  |  | 384,10 |  |  | 394,19 |  |
| 500 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 292,86 |  | 303,93 |  | 325,93 |  |  | 347,73 |  |  |  | 369,33 |  |  | 390,74 |  |  | 401,37 |  |  | 411,95 |  |
| 508* | - |  | 240,68 |  | 263,66 |  | 286,45 |  |  | 297,77 |  | 309,04 |  | 331,43 |  |  | 353,62 |  |  |  | 375,62 |  |  | 397,42 |  |  | 408,25 |  |  | 419,02 |  |
| 530 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 311,35 |  | 323,16 |  | 346,64 |  |  | 369,92 |  |  |  | 393,00 |  |  | 415,89 |  |  | 427,26 |  |  | 438,58 |  |
| (550). | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 323,68 |  | 335,99 |  | 360,45 |  |  | 384,72 |  |  |  | 408,79 |  |  | 432,66 |  |  | 444,52 |  |  | 456,34 |  |
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (38) |  | 40 |  | (42) |  | 45 |  |  | (48) |  | 50 |  | 56 |  |  | 60 |  |  |  | 63 |  |  | (65) |  |  | 70 |  |  | 75 |  |
| 20* |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 21,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 22* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 25 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 26,9* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 28 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 30* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 31,8* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 33,7* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 35* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 38 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 40* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 42 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 42,4* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 44,5* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 45 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 48,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 50 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 51* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 54 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 57 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 60 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 60,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 63,5 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 68 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 70 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 73 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 76 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 82,5* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 83 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| S9 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 95 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 102 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 104* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 108 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 114 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 121 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 127 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 133 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 140 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 146 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 152 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 159 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 165* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 168 | 121,83 |  | 126,27 |  | 130,51 |  | 136,50 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - . |  |  | - |  |
| 178* | 131,19 |  | 136,12 |  | 140,86 |  | 147,59 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 180 | 133,07 |  | 138,10 |  | 142,94 |  | 149,82 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 194 | 146,19 |  | 151,92 |  | 157,44 |  | 165,36 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 203 | 154,63 |  | 160,79 |  | 166,76 |  | 175,34 |  |  | 183,48 |  | 188,66 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.19 | 169,62 |  | 176,58 |  | 183,33 |  | 193,10 |  |  | 202,42 |  | 208,39 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 245 | 193,99 |  | 202,22 |  | 210,26 |  | 221,95 |  |  | 233,20 |  | 240,45 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 273 | 220,23 |  | 229,85 |  | 239,27 |  | 253,03 |  |  | 266,34 |  | 274,98 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 299 | 244,59 |  | 255,49 |  | 266,20 |  | 281,88 |  |  | 297,12 |  | 307,04 |  | 335,59 |  |  | 353,65 |  |  |  | 366,67 |  |  | 375,10 |  |  | 395,32 |  |  | 414,31 |  |
| 324* | 268,00 |  | 280,14 |  | 292,07 |  | 309,61 |  |  | 326,69 |  | 337,84 |  | 370,10 |  |  | 390,61 |  |  |  | 405,48 |  |  | 415,15 |  |  | 438,45 |  |  | 460,52 |  |
| 325 | 268,96 |  | 281,14 |  | 293,13 |  | 310,74 |  |  | 327,90 |  | 339,10 |  | 371,50 |  |  | 392,12 |  |  |  | 407,06 |  |  | 416,78 |  |  | 440,21 |  |  | 462,40 |  |
| 351 | 293,32 |  | 306,79 |  | 320,06 |  | 338,59 |  |  | 358,68 |  | 371,16 |  | 407,41 |  |  | 430,59 |  |  |  | 447,46 |  |  | 458,46 |  |  | 485,09 |  |  | 510,49 |  |
| 356* | 297,99 |  | 311,70 |  | 325,22 |  | 345,12 |  |  | 364,57 |  | 377,30 |  | 414,29 |  |  | 437,96 |  |  |  | 455,20 |  |  | 466,44 |  |  | 493,69 |  |  | 519,71 |  |
| 377 | 317,69 |  | 332,44 |  | 346,99 |  | 368,44 |  |  | 389,45 |  | 403,22 |  | 442,32 |  |  | 469,06 |  |  |  | 487,85 |  |  | 500,14 |  |  | 529,98 |  |  | 558,58 |  |
| 402 | 341,12 |  | 357,10 |  | 372,88 |  | 396,19 |  |  | 419,05 |  | 434,04 |  | 477,84 |  |  | 506,05 |  |  |  | 526,70 |  |  | 540,21 |  |  | 573,13 |  |  | 604,82 |  |
| 406* | 344,84 |  | 361,02 |  | 377,00 |  | 400,60 |  |  | 423,76 |  | 438,95 |  | 483,34 |  |  | 511,94 |  |  |  | 532,88 |  |  | 546,59 |  |  | 580,00 |  |  | 612,18 |  |
| 426 | 363,61 |  | 380,77 |  | 397,74 |  | 422,82 |  |  | 447,46 |  | 463,64 |  | 510,99 |  |  | 541,57 |  |  |  | 563,96 |  |  | 578,68 |  |  | 614,56 |  |  | 649,21 |  |
| 450 | 386,10 |  | 404,45 |  | 422,60 |  | 449,46 |  |  | 475,87 |  | 493,23 |  | 544,13 |  |  | 577,08 |  |  |  | 601,27 |  |  | 617,15 |  |  | 656,00 |  |  | 693,60 |  |
| 457* | 392,64 |  | 41Г,33 |  | 429,82 |  | 457,20 |  |  | 484,12 |  | 501,33 |  | 553,76 |  |  | 587,40 |  |  |  | 612,11 |  |  | 628,34 |  |  | 668,04 |  |  | 706,51 |  |
| (465) | 400,16 |  | 419,25 |  | 438,14 |  | 466,10 |  |  | 493,62 |  | 511,73 |  | 564,85 |  |  | 599,27 |  |  |  | 624,58 |  |  | 641,20 |  |  | 681,89 |  |  | 721,35 |  |
| 480 | 414,21 |  | 436,04 |  | 453,67 |  | 482,75 |  |  | 511,38 |  | 530,22 |  | 585,56 |  |  | 621,47 |  |  |  | 6478 |  |  | 665,25 |  |  | 707,78 |  |  | 749,09 |  |
| 500 | 432,96 |  | 453,77 |  | 474,39 |  | 504,95 |  |  | 535,06 |  | 554,88 |  | 613,18 |  |  | 651,06 |  |  |  | 678,96 |  |  | 697,30 |  |  | 742,31 |  |  | 786,09 |  |
| 508* | 440,43 |  | 461,63 |  | 482,64 |  | 513,79 |  |  | 544,49 |  | 677,66 |  | 624,19 |  |  | 662,86 |  |  |  | 691,34 |  |  | 710,08 |  |  | 756,07 |  |  | 800,83 |  |
| 530 | 461,07 |  | 483,37 |  | 505,46 |  | 538,28 |  |  | 570,57 |  | 591,88 |  | 654,61 |  |  | 695,45 |  |  |  | 725,57 |  |  | 745,39 |  |  | 794,10 |  |  | 841,57 |  |
| (550) | 479,81 |  | 503,09 |  | 526,18 |  | 560,43 |  |  | 594,24 |  | 616,54 |  | 682,24 |  |  | 725,05 |  |  |  | 756,64 |  |  | 777,45 |  |  | 828,63 |  |  | 878,57 |  |

Размеры холоднокатаных бесшовных труб:

Таблица 2.

| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Особотонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толстостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Особотолстостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0,0348 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0454 |  |  |  |  |  |  | 0,0555 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0651 |  |  |  |  |  |  | 0,0829 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0986 |  |  |  |  |  |  |  | 0,112 |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 0,0422 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0552 |  |  |  |  |  |  | 0,0678 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0799 |  |  |  |  |  |  | 0,103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,123 |  |  |  |  |  |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |  |  | 0,159 |  |  |  |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,174 |  |  |  |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,197 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 0,0496 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0651 |  |  |  |  |  |  | 0,0801 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0947 |  |  |  |  |  |  | 0,122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  | 0,193 |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  |  |  |  | 0,231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,247 |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,277 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0750 |  |  |  |  |  |  | 0,0925 |  |  |  |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  |  |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  | 0,201 |  |  |  |  |  |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,253 |  |  |  |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,296 |  |  |  |  |  |  |  | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,339 |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 0,0644 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0847 |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,197 |  |  |  |  |  |  |  | 0,231 |  |  |  |  |  |  |  | 0,262 |  |  |  |  |  |  |  | 0,277 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  | 0,369 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,401 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 0,0718 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0947 |  |  |  |  |  |  | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  | 0,139 |  |  |  |  |  |  | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,222 |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  | 0,297 |  |  |  |  |  |  |  | 0,314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,332 |  |  |  |  |  |  |  | 0,364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  | 0,426 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,462 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 0,0792 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  | 0,129 |  |  |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  | 0,201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,247 |  |  |  |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  |  |  |  |  | 0,331 |  |  |  |  |  |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,371 |  |  |  |  |  |  |  | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,444 |  |  |  |  |  |  |  | 0,477 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,524 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 0,0866 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |  |  | 0,169 |  |  |  |  |  |  | 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  | 0,366 |  |  |  |  |  |  |  | 0,388 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,410 |  |  |  |  |  |  |  | 0,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,493 |  |  |  |  |  |  |  | 0,532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,586 |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  | 0,184 |  |  |  |  |  |  | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,296 |  |  |  |  |  |  |  | 0,349 |  |  |  |  |  |  |  | 0,401 |  |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  | 0,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,543 |  |  |  |  |  |  |  | 0,586 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,647 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  | 0,198 |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,321 |  |  |  |  |  |  |  | 0,379 |  |  |  |  |  |  |  | 0,435 |  |  |  |  |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,489 |  |  |  |  |  |  |  | 0,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,592 |  |  |  |  |  |  |  | 0,640 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,709 |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  | 0,179 |  |  |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  |  |  |  |  | 0,499 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,529 |  |  |  |  |  |  |  | 0,586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,641 |  |  |  |  |  |  |  | 0,694 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,771 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  |  |  |  |  | 0,438 |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 |  |  |  |  |  |  |  | 0,536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,568 |  |  |  |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,691 |  |  |  |  |  |  |  | 0,749 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,832 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,164 |  |  |  |  |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  |  | 0,243 |  |  |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  |  |  |  |  | 0,539 |  |  |  |  |  |  |  | 0,573 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,608 |  |  |  |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,740 |  |  |  |  |  |  |  | 0,803 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,894 |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,174 |  |  |  |  |  |  | 0,216 |  |  |  |  |  |  |  | 0,258 |  |  |  |  |  |  | 0,339 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,419 |  |  |  |  |  |  |  | 0,497 |  |  |  |  |  |  |  | 0,573 |  |  |  |  |  |  |  | 0,610 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,647 |  |  |  |  |  |  |  | 0,719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,789 |  |  |  |  |  |  |  | 0,857 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,956 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 0,138 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |  |  | 0,272 |  |  |  |  |  |  | 0,359 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,444 |  |  |  |  |  |  |  | 0,527 |  |  |  |  |  |  |  | 0,608 |  |  |  |  |  |  |  | 0,647 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,687 |  |  |  |  |  |  |  | 0,764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,838 |  |  |  |  |  |  |  | 0,911 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017 |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 0,146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,193 |  |  |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  | 0,287 |  |  |  |  |  |  | 0,379 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,469 |  |  |  |  |  |  |  | 0,556 |  |  |  |  |  |  |  | 0,642 |  |  |  |  |  |  |  | 0,684 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,726 |  |  |  |  |  |  |  | 0,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  | 0,966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,079 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  | 0,253 |  |  |  |  |  |  |  | 0,302 |  |  |  |  |  |  | 0,399 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,493 |  |  |  |  |  |  |  | 0,586 |  |  |  |  |  |  |  | 0,677 |  |  |  |  |  |  |  | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,765 |  |  |  |  |  |  |  | 0,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,937 |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,141 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  | 0,317 |  |  |  |  |  |  | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,518 |  |  |  |  |  |  |  | 0,616 |  |  |  |  |  |  |  | 0,711 |  |  |  |  |  |  |  | 0,758 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,805 |  |  |  |  |  |  |  | 0,897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,986 |  |  |  |  |  |  |  | 1,074 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,202 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,223 |  |  |  |  |  |  | 0,277 |  |  |  |  |  |  |  | 0,331 |  |  |  |  |  |  | 0,438 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,543 |  |  |  |  |  |  |  | 0,645 |  |  |  |  |  |  |  | 0,746 |  |  |  |  |  |  |  | 0,795 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,844 |  |  |  |  |  |  |  | 0,941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,036 |  |  |  |  |  |  |  | 1,129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,264 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,233 |  |  |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  |  |  |  |  | 0,346 |  |  |  |  |  |  | 0,458 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,567 |  |  |  |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,780 |  |  |  |  |  |  |  | 0,832 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,884 |  |  |  |  |  |  |  | 0,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,085 |  |  |  |  |  |  |  | 1,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,326 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,243 |  |  |  |  |  |  | 0,302 |  |  |  |  |  |  |  | 0,361 |  |  |  |  |  |  | 0,477 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,592 |  |  |  |  |  |  |  | 0,704 |  |  |  |  |  |  |  | 0,815 |  |  |  |  |  |  |  | 0,869 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,923 |  |  |  |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,134 |  |  |  |  |  |  |  | 1,237 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,387 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,253 |  |  |  |  |  |  | 0,314 |  |  |  |  |  |  |  | 0,376 |  |  |  |  |  |  | 0,497 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,617 |  |  |  |  |  |  |  | 0,734 |  |  |  |  |  |  |  | 0,849 |  |  |  |  |  |  |  | 0,906 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,963 |  |  |  |  |  |  |  | 1,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,184 |  |  |  |  |  |  |  | 1,291 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,449 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,262 |  |  |  |  |  |  | 0,327 |  |  |  |  |  |  |  | 0,391 |  |  |  |  |  |  | 0,517 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,641 |  |  |  |  |  |  |  | 0,764 |  |  |  |  |  |  |  | 0,884 |  |  |  |  |  |  |  | 0,943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,002 |  |  |  |  |  |  |  | 1,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,233 |  |  |  |  |  |  |  | 1,346 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,511 |  |  |
| 28 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,272 |  |  |  |  |  |  | 0,339 |  |  |  |  |  |  |  | 0,405 |  |  |  |  |  |  | 0,537 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,666 |  |  |  |  |  |  |  | 0,793 |  |  |  |  |  |  |  | 0,918 |  |  |  |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,042 |  |  |  |  |  |  |  | 1,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,282 |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,572 |  |  |
| 30 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |  |  | 0,364 |  |  |  |  |  |  |  | 0,435 |  |  |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  | 0,852 |  |  |  |  |  |  |  | 0,987 |  |  |  |  |  |  |  | 1,054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,121 |  |  |  |  |  |  |  | 1,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,381 |  |  |  |  |  |  |  | 1,508 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,695 |  |  |
| 32 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,312 |  |  |  |  |  |  | 0,388 |  |  |  |  |  |  |  | 0,465 |  |  |  |  |  |  | 0,616 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,764 |  |  |  |  |  |  |  | 0,911 |  |  |  |  |  |  |  | 1,056 |  |  |  |  |  |  |  | 1,128 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  | 1,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,480 |  |  |  |  |  |  |  | 1,617 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,819 |  |  |
| 34 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,331 |  |  |  |  |  |  | 0,413 |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 |  |  |  |  |  |  | 0,655 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  |  |  |  | 0,971 |  |  |  |  |  |  |  | 1,126 |  |  |  |  |  |  |  | 1,202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,278 |  |  |  |  |  |  |  | 1,429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,578 |  |  |  |  |  |  |  | 1,725 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,942 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,341 |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  | 0,509 |  |  |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,838 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,160 |  |  |  |  |  |  |  | 1,239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,318 |  |  |  |  |  |  |  | 1,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,628 |  |  |  |  |  |  |  | 1,780 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,004 |  |  |
| 36 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  | 0,438 |  |  |  |  |  |  |  | 0,524 |  |  |  |  |  |  | 0,694 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,863 |  |  |  |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  |  |  |  |  | 1,195 |  |  |  |  |  |  |  | 1,276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,357 |  |  |  |  |  |  |  | 1,518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,677 |  |  |  |  |  |  |  | 1,834 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,065 |  |  |
| 38 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,371 |  |  |  |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |  | 0,553 |  |  |  |  |  |  | 0,734 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,912 |  |  |  |  |  |  |  | 1,089 |  |  |  |  |  |  |  | 1,264 |  |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,436 |  |  |  |  |  |  |  | 1,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  | 1,942 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,189 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,391 |  |  |  |  |  |  | 0,487 |  |  |  |  |  |  |  | 0,583 |  |  |  |  |  |  | 0,773 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,962 |  |  |  |  |  |  |  | 1,148 |  |  |  |  |  |  |  | 1,333 |  |  |  |  |  |  |  | 1,424 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,515 |  |  |  |  |  |  |  | 1,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,874 |  |  |  |  |  |  |  | 2,051 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,312 |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| Особотолстостенные |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,497 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,537 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,566 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,616 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,635 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,694 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,704 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,773 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,773 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,986 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,842 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,931 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,085 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,911 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,089 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,282 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,381 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,578 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,072 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,257 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,677 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,220 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,484 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,238 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,563 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,874 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,374 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,515 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,464 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,641 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,509 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,663 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,533 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,720 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,072 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,811 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,107 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,602 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,781 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,280 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,671 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,878 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,916 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,453 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,052 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,625 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,878 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,323 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,551 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,971 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,273 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,762 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,594 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,847 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,316 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,154 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,430 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,866 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,143 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,661 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,223 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,510 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,058 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,291 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,834 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,293 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,588 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,137 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,439 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,006 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,431 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,746 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,354 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,408 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,735 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,352 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,569 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,904 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,551 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,680 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,697 |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Особотолстостенные |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,162 |  |  |  |  |  |  |  | 4,340 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,531 |  |  |  |  |  |  |  | 4,735 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,901 |  |  |  |  |  |  |  | 5,129 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,086 |  |  |  |  |  |  |  | 5,327 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,271 |  |  |  |  |  |  |  | 5,524 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,641 |  |  |  |  |  |  |  | 5,919 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,184 |  |  |  |  |  |  |  | 6,437 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,011 |  |  |  |  |  |  |  | 6,313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,603 |  |  |  |  |  |  |  | 6,881 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Особотонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,011 |  |  |  |  |  |  |  | 1,207 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,402 |  |  |  |  |  |  |  | 1,498 |  |  |  |  |  |  |  | 1,594 |  |  |  |  |  |  |  | 1,785 |  |  |  |  |  |  |  | 1,973 |  |  |  |  |  |  | 2,159 |  |  |  |  | 2,435 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,085 |  |  |  |  |  |  |  | 1,296 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,505 |  |  |  |  |  |  |  | 1,609 |  |  |  |  |  |  |  | 1,712 |  |  |  |  |  |  |  | 1,918 |  |  |  |  |  |  |  | 2,121 |  |  |  |  |  |  | 2,322 |  |  |  |  | 2,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,159 |  |  |  |  |  |  |  | 1,385 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,609 |  |  |  |  |  |  |  | 1,720 |  |  |  |  |  |  |  | 1,831 |  |  |  |  |  |  |  | 2,051 |  |  |  |  |  |  |  | 2,269 |  |  |  |  |  |  | 2,435 |  |  |  |  | 2,805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,208 |  |  |  |  |  |  |  | 1,444 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,678 |  |  |  |  |  |  |  | 1,794 |  |  |  |  |  |  |  | 1,910 |  |  |  |  |  |  |  | 2,140 |  |  |  |  |  |  |  | 2,368 |  |  |  |  |  |  | 2,594 |  |  |  |  | 2,929 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,233 |  |  |  |  |  |  |  | 1,474 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,712 |  |  |  |  |  |  |  | 1,831 |  |  |  |  |  |  |  | 1,949 |  |  |  |  |  |  |  | 2,184 |  |  |  |  |  |  |  | 2,417 |  |  |  |  |  |  | 2,648 |  |  |  |  | 2,990 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,282 |  |  |  |  |  |  |  | 1,533 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,782 |  |  |  |  |  |  |  | 1,905 |  |  |  |  |  |  |  | 2,028 |  |  |  |  |  |  |  | 2,273 |  |  |  |  |  |  |  | 2,515 |  |  |  |  |  |  | 2,756 |  |  |  |  | 3,114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,307 |  |  |  |  |  |  |  | 1,563 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,816 |  |  |  |  |  |  |  | 1,942 |  |  |  |  |  |  |  | 2,068 |  |  |  |  |  |  |  | 2,317 |  |  |  |  |  |  |  | 2,565 |  |  |  |  |  |  | 2,810 |  |  |  |  | 3,175 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,356 |  |  |  |  |  |  |  | 1,622 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,885 |  |  |  |  |  |  |  | 2,016 |  |  |  |  |  |  |  | 2,147 |  |  |  |  |  |  |  | 2,406 |  |  |  |  |  |  |  | 2,663 |  |  |  |  |  |  | 2,919 |  |  |  |  | 3,298 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,381 |  |  |  |  |  |  |  | 1,651 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,920 |  |  |  |  |  |  |  | 2,053 |  |  |  |  |  |  |  | 2,186 |  |  |  |  |  |  |  | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  | 2,713 |  |  |  |  |  |  | 2,973 |  |  |  |  | 3,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,455 |  |  |  |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,023 |  |  |  |  |  |  |  | 2,164 |  |  |  |  |  |  |  | 2,304 |  |  |  |  |  |  |  | 2,584 |  |  |  |  |  |  |  | 2,861 |  |  |  |  |  |  | 3,136 |  |  |  |  | 3,545 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,529 |  |  |  |  |  |  |  | 1,829 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,127 |  |  |  |  |  |  |  | 2,275 |  |  |  |  |  |  |  | 2,423 |  |  |  |  |  |  |  | 2,717 |  |  |  |  |  |  |  | 3,009 |  |  |  |  |  |  | 3,499 |  |  |  |  | 3,730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,578 |  |  |  |  |  |  |  | 1,888 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,196 |  |  |  |  |  |  |  | 2,349 |  |  |  |  |  |  |  | 2,502 |  |  |  |  |  |  |  | 2,806 |  |  |  |  |  |  |  | 3,107 |  |  |  |  |  |  | 3,407 |  |  |  |  | 3,853 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,652 |  |  |  |  |  |  |  | 1,977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,299 |  |  |  |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  |  |  |  |  | 2,620 |  |  |  |  |  |  |  | 2,939 |  |  |  |  |  |  |  | 3,255 |  |  |  |  |  |  | 3,570 |  |  |  |  | 4,038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,702 |  |  |  |  |  |  |  | 2,036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,368 |  |  |  |  |  |  |  | 2,534 |  |  |  |  |  |  |  | 2,699 |  |  |  |  |  |  |  | 3,027 |  |  |  |  |  |  |  | 3,354 |  |  |  |  |  |  | 3,673 |  |  |  |  | 4,162 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  | 2,125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,472 |  |  |  |  |  |  |  | 2,645 |  |  |  |  |  |  |  | 2,817 |  |  |  |  |  |  |  | 3,161 |  |  |  |  |  |  |  | 3,502 |  |  |  |  |  |  | 3,841 |  |  |  |  | 4,347 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,825 |  |  |  |  |  |  |  | 2,184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,541 |  |  |  |  |  |  |  | 2,719 |  |  |  |  |  |  |  | 2,896 |  |  |  |  |  |  |  | 3,249 |  |  |  |  |  |  |  | 3,601 |  |  |  |  |  |  | 3,930 |  |  |  |  | 4,470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,850 |  |  |  |  |  |  |  | 2,214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,576 |  |  |  |  |  |  |  | 2,756 |  |  |  |  |  |  |  | 2,936 |  |  |  |  |  |  |  | 3,294 |  |  |  |  |  |  |  | 3,650 |  |  |  |  |  |  | 4,004 |  |  |  |  | 4,532 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,331 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,714 |  |  |  |  |  |  |  | 2,904 |  |  |  |  |  |  |  | 3,094 |  |  |  |  |  |  |  | 3,471 |  |  |  |  |  |  |  | 3,847 |  |  |  |  |  |  | 4,221 |  |  |  |  | 4,778 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,420 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,817 |  |  |  |  |  |  |  | 3,015 |  |  |  |  |  |  |  | 3,212 |  |  |  |  |  |  |  | 3,605 |  |  |  |  |  |  |  | 3,995 |  |  |  |  |  |  | 4,383 |  |  |  |  | 4,963 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,886 |  |  |  |  |  |  |  | 3,089 |  |  |  |  |  |  |  | 3,291 |  |  |  |  |  |  |  | 3,693 |  |  |  |  |  |  |  | 4,094 |  |  |  |  |  |  | 4,492 |  |  |  |  | 5,086 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,024 |  |  |  |  |  |  |  | 3,237 |  |  |  |  |  |  |  | 3,449 |  |  |  |  |  |  |  | 3,871 |  |  |  |  |  |  |  | 4,291 |  |  |  |  |  |  | 4,709 |  |  |  |  | 5,333 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,628 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,059 |  |  |  |  |  |  |  | 3,274 |  |  |  |  |  |  |  | 3,488 |  |  |  |  |  |  |  | 3,915 |  |  |  |  |  |  |  | 4,340 |  |  |  |  |  |  | 4,763 |  |  |  |  | 5,395 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,776 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,232 |  |  |  |  |  |  |  | 3,459 |  |  |  |  |  |  |  | 3,685 |  |  |  |  |  |  |  | 4,137 |  |  |  |  |  |  |  | 4,587 |  |  |  |  |  |  | 5,034 |  |  |  |  | 5,703 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3,644 |  |  |  |  |  |  |  | 3,883 |  |  |  |  |  |  |  | 4,359 |  |  |  |  |  |  |  | 4,834 |  |  |  |  |  |  | 5,306 |  |  |  |  | 6,011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3,718 |  |  |  |  |  |  |  | 3,962 |  |  |  |  |  |  |  | 4,448 |  |  |  |  |  |  |  | 4,933 |  |  |  |  |  |  | 5,414 |  |  |  |  | 6,135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3,940 |  |  |  |  |  |  |  | 4,198 |  |  |  |  |  |  |  | 4,714 |  |  |  |  |  |  |  | 5,228 |  |  |  |  |  |  | 5,740 |  |  |  |  | 6,504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 4,014 |  |  |  |  |  |  |  | 4,277 |  |  |  |  |  |  |  | 4,803 |  |  |  |  |  |  |  | 5,327 |  |  |  |  |  |  | 5,849 |  |  |  |  | 6,628 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 4,384 |  |  |  |  |  |  |  | 4,672 |  |  |  |  |  |  |  | 5,247 |  |  |  |  |  |  |  | 5,820 |  |  |  |  |  |  | 6,391 |  |  |  |  | 7,244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 4,754 |  |  |  |  |  |  |  | 5,066 |  |  |  |  |  |  |  | 5,691 |  |  |  |  |  |  |  | 6,313 |  |  |  |  |  |  | 6,934 |  |  |  |  | 7,861 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 5,461 |  |  |  |  |  |  |  | 5,135 |  |  |  |  |  |  |  | 6,807 |  |  |  |  |  |  | 7,476 |  |  |  |  | 8,477 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6,579 |  |  |  |  |  |  |  | 7,300 |  |  |  |  |  |  | 8,019 |  |  |  |  | 9,094 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7,793 |  |  |  |  |  |  | 8,561 |  |  |  |  | 9,710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8,286 |  |  |  |  |  |  | 9,104 |  |  |  |  | 10,327 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |
| Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толстостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,885 |  |  |  |  |  |  |  | 3,062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,323 |  |  |  |  |  |  |  | 3,749 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,562 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,327 |  |  |  |  |  |  |  | 5,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,042 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,914 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,107 |  |  |  |  |  |  |  | 3,299 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,582 |  |  |  |  |  |  |  | 4,044 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,932 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,771 |  |  |  |  |  |  |  | 6,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,560 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,329 |  |  |  |  |  |  |  | 3,535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,841 |  |  |  |  |  |  |  | 4,340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,302 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,765 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,215 |  |  |  |  |  |  |  | 6,652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,078 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,259 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,477 |  |  |  |  |  |  |  | 3,693 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,014 |  |  |  |  |  |  |  | 4,538 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,549 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,511 |  |  |  |  |  |  |  | 6,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,423 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,328 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,551 |  |  |  |  |  |  |  | 3,772 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  |  |  |  |  | 4,636 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,672 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,172 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,659 |  |  |  |  |  |  |  | 7,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,596 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,466 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,699 |  |  |  |  |  |  |  | 3,930 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,273 |  |  |  |  |  |  |  | 4,834 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,919 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,443 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,955 |  |  |  |  |  |  |  | 7,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,941 |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,773 |  |  |  |  |  |  |  | 4,009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,359 |  |  |  |  |  |  |  | 4,932 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,042 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,578 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,103 |  |  |  |  |  |  |  | 7,613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,114 |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,674 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,921 |  |  |  |  |  |  |  | 4,167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,532 |  |  |  |  |  |  |  | 5,130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,289 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,398 |  |  |  |  |  |  |  | 7,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,459 |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,743 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,995 |  |  |  |  |  |  |  | 4,246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,618 |  |  |  |  |  |  |  | 5,228 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,412 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,546 |  |  |  |  |  |  |  | 8,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,632 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,217 |  |  |  |  |  |  |  | 4,482 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,877 |  |  |  |  |  |  |  | 5,524 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,782 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,392 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,990 |  |  |  |  |  |  |  | 8,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,149 |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,439 |  |  |  |  |  |  |  | 4,719 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,136 |  |  |  |  |  |  |  | 5,820 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,799 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,434 |  |  |  |  |  |  |  | 9,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,667 |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,587 |  |  |  |  |  |  |  | 4,877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,308 |  |  |  |  |  |  |  | 6,017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,398 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,070 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,730 |  |  |  |  |  |  |  | 9,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,013 |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,502 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,809 |  |  |  |  |  |  |  | 5,113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,567 |  |  |  |  |  |  |  | 6,313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,768 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,477 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,174 |  |  |  |  |  |  |  | 9,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,530 |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,640 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,957 |  |  |  |  |  |  |  | 5,271 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,740 |  |  |  |  |  |  |  | 6,511 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,749 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,470 |  |  |  |  |  |  |  | 10,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,876 |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,847 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,179 |  |  |  |  |  |  |  | 5,508 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,999 |  |  |  |  |  |  |  | 6,807 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,385 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,914 |  |  |  |  |  |  |  | 10,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,394 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,327 |  |  |  |  |  |  |  | 5,666 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,172 |  |  |  |  |  |  |  | 7,004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,631 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,427 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,210 |  |  |  |  |  |  |  | 10,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,739 |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,055 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,401 |  |  |  |  |  |  |  | 5,745 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,258 |  |  |  |  |  |  |  | 7,103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,755 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,562 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,358 |  |  |  |  |  |  |  | 11,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,911 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,331 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,697 |  |  |  |  |  |  |  | 6,060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,603 |  |  |  |  |  |  |  | 7,497 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,248 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,950 |  |  |  |  |  |  |  | 11,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,602 |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,538 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,919 |  |  |  |  |  |  |  | 6,298 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,862 |  |  |  |  |  |  |  | 7,793 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,618 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,394 |  |  |  |  |  |  |  | 12,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,120 |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,676 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,067 |  |  |  |  |  |  |  | 6,455 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,035 |  |  |  |  |  |  |  | 7,990 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,865 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,783 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,690 |  |  |  |  |  |  |  | 12,584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,465 |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,952 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,363 |  |  |  |  |  |  |  | 6,771 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,380 |  |  |  |  |  |  |  | 8,385 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,281 |  |  |  |  |  |  |  | 13,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,156 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,437 |  |  |  |  |  |  |  | 6,850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,466 |  |  |  |  |  |  |  | 8,484 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,481 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,429 |  |  |  |  |  |  |  | 13,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,328 |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,367 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,867 |  |  |  |  |  |  |  | 7,244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,898 |  |  |  |  |  |  |  | 8,977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,098 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,169 |  |  |  |  |  |  |  | 14,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,191 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,712 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,176 |  |  |  |  |  |  |  | 7,639 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,329 |  |  |  |  |  |  |  | 9,470 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,714 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,818 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,909 |  |  |  |  |  |  |  | 14,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,055 |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,324 |  |  |  |  |  |  |  | 7,797 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,502 |  |  |  |  |  |  |  | 9,667 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,089 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,205 |  |  |  |  |  |  |  | 15,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,400 |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,264 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,768 |  |  |  |  |  |  |  | 8,270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,020 |  |  |  |  |  |  |  | 10,259 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,701 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,903 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,093 |  |  |  |  |  |  |  | 16,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,436 |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,402 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,916 |  |  |  |  |  |  |  | 9,428 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,193 |  |  |  |  |  |  |  | 10,456 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,947 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,389 |  |  |  |  |  |  |  | 16,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,781 |  |  |  |
| 120 | Особотонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,093 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,656 |  |  |  |  |  |  |  | 9,217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,056 |  |  |  |  |  |  |  | 11,443 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,531 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,868 |  |  |  |  |  |  |  | 18,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,507 |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,783 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,396 |  |  |  |  |  |  |  | 10,007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,919 |  |  |  |  |  |  |  | 12,429 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,413 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,887 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,348 |  |  |  |  |  |  |  | 19,796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,233 |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,474 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,136 |  |  |  |  |  |  |  | 10,796 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,782 |  |  |  |  |  |  |  | 13,416 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,646 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,243 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,828 |  |  |  |  |  |  |  | 21,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,960 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,164 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,876 |  |  |  |  |  |  |  | 11,584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,645 |  |  |  |  |  |  |  | 14,402 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,880 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,308 |  |  |  |  |  |  |  | 23,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,686 |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,855 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,616 |  |  |  |  |  |  |  | 12,374 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,508 |  |  |  |  |  |  |  | 15,389 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,956 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,787 |  |  |  |  |  |  |  | 24,606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,412 |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,546 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,355 |  |  |  |  |  |  |  | 13,163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,371 |  |  |  |  |  |  |  | 16,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,346 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,267 |  |  |  |  |  |  |  | 26,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,139 |  |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
|  |  |  | 7,.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  | Особотолстостенные |
| 42 |  |  | 6,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,708 |  |  |  |  |  |  | 7,023 |  |  |  |  |  |  |  | 7,324 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 45 |  |  | 6,956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,300 |  |  |  |  |  |  | 7,651 |  |  |  |  |  |  |  | 7,990 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,632 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 48 |  |  | 7,491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,892 |  |  |  |  |  |  | 8,280 |  |  |  |  |  |  |  | 8,656 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,371 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 50 |  |  | 7,861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,286 |  |  |  |  |  |  | 8,699 |  |  |  |  |  |  |  | 9,110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,489 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,865 |  |  |  |  |  |  |  | 10,580 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,246 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 51 |  |  | 8,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,484 |  |  |  |  |  |  | 8,909 |  |  |  |  |  |  |  | 9,322 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,723 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,111 |  |  |  |  |  |  |  | 10,851 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,542 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 53 |  |  | 8,416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,878 |  |  |  |  |  |  | 9,328 |  |  |  |  |  |  |  | 9,766 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,191 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,604 |  |  |  |  |  |  |  | 11,394 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,133 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 54 |  |  | 8,601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,075 |  |  |  |  |  |  | 9,538 |  |  |  |  |  |  |  | 9,988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,426 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,851 |  |  |  |  |  |  |  | 11,665 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,429 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 56 |  |  | 8,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,470 |  |  |  |  |  |  | 9,957 |  |  |  |  |  |  |  | 10,432 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,894 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,345 |  |  |  |  |  |  |  | 12,207 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,021 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 57 |  |  | 9,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,667 |  |  |  |  |  |  | 10,167 |  |  |  |  |  |  |  | 10,654 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,128 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,591 |  |  |  |  |  |  |  | 12,479 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,317 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 60 |  |  | 9,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,259 |  |  |  |  |  |  | 10,796 |  |  |  |  |  |  |  | 11,320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,831 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,331 |  |  |  |  |  |  |  | 13,293 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,205 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 63 |  |  | 10,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,851 |  |  |  |  |  |  | 11,424 |  |  |  |  |  |  |  | 11,985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,534 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,070 |  |  |  |  |  |  |  | 14,106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,093 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 65 |  |  | 10,635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,246 |  |  |  |  |  |  | 11,844 |  |  |  |  |  |  |  | 12,429 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,564 |  |  |  |  |  |  |  | 14,649 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,685 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 68 |  |  | 11,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,838 |  |  |  |  |  |  | 12,473 |  |  |  |  |  |  |  | 13,095 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,706 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,304 |  |  |  |  |  |  |  | 15,463 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,573 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 70 |  |  | 11,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,232 |  |  |  |  |  |  | 12,892 |  |  |  |  |  |  |  | 13,539 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,797 |  |  |  |  |  |  |  | 16,005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,164 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 73 |  |  | 12,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,824 |  |  |  |  |  |  | 13,521 |  |  |  |  |  |  |  | 14,205 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,537 |  |  |  |  |  |  |  | 16,819 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,052 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 75 |  |  | 12,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,219 |  |  |  |  |  |  | 13,940 |  |  |  |  |  |  |  | 14,649 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,345 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,030 |  |  |  |  |  |  |  | 17,362 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,644 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 76 |  |  | 12,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,416 |  |  |  |  |  |  | 14,150 |  |  |  |  |  |  |  | 14,871 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,580 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,276 |  |  |  |  |  |  |  | 17,633 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,940 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 80 |  |  | 13,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,205 |  |  |  |  |  |  | 14,988 |  |  |  |  |  |  |  | 15,759 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,517 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,263 |  |  |  |  |  |  |  | 18,718 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,124 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 83 |  |  | 13,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,797 |  |  |  |  |  |  | 15,617 |  |  |  |  |  |  |  | 16,425 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,003 |  |  |  |  |  |  |  | 19,532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,012 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 85 |  |  | 14,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,191 |  |  |  |  |  |  | 16,036 |  |  |  |  |  |  |  | 16,868 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,688 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,496 |  |  |  |  |  |  |  | 20,074 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,603 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 89 |  |  | 15,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,981 |  |  |  |  |  |  | 16,875 |  |  |  |  |  |  |  | 17,756 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,626 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,483 |  |  |  |  |  |  |  | 21,160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,787 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 90 |  |  | 15,259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,178 |  |  |  |  |  |  | 17,084 |  |  |  |  |  |  |  | 17,978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,860 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,729 |  |  |  |  |  |  |  | 21,431 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,083 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 95 |  |  | 16,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,164 |  |  |  |  |  |  | 18,132 |  |  |  |  |  |  |  | 19,088 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,962 |  |  |  |  |  |  |  | 22,787 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,563 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 100 |  |  | 17,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,151 |  |  |  |  |  |  | 19,180 |  |  |  |  |  |  |  | 20,198 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,203 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,192 |  |  |  |  |  |  |  | 24,144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,043 |  |  |  |  |  |  |  | 29,692 |  |  |  |  |  |  |  | 33,145 |  |  |  |  |  |  |  | 36,400 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 102 |  |  | 17,479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,545 |  |  |  |  |  |  | 19,600 |  |  |  |  |  |  |  | 20,642 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,671 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,689 |  |  |  |  |  |  |  | 24,686 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,634 |  |  |  |  |  |  |  | 30,383 |  |  |  |  |  |  |  | 33,934 |  |  |  |  |  |  |  | 37,288 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 108 |  |  | 18,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,729 |  |  |  |  |  |  | 20,857 |  |  |  |  |  |  |  | 21,973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,077 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,168 |  |  |  |  |  |  |  | 26,314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,410 |  |  |  |  |  |  |  | 32,455 |  |  |  |  |  |  |  | 36,302 |  |  |  |  |  |  |  | 39,952 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 110 |  |  | 18,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,124 |  |  |  |  |  |  | 21,277 |  |  |  |  |  |  |  | 22,417 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,546 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,662 |  |  |  |  |  |  |  | 26,856 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,002 |  |  |  |  |  |  |  | 33,145 |  |  |  |  |  |  |  | 37,091 |  |  |  |  |  |  |  | 40,839 |  |  |  |  |  |  |  | 44,391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,745 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 120 |  |  | 20,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,097 |  |  |  |  |  |  | 23,373 |  |  |  |  |  |  |  | 24,637 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,888 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,128 |  |  |  |  |  |  |  | 29,569 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,961 |  |  |  |  |  |  |  | 36,598 |  |  |  |  |  |  |  | 41,037 |  |  |  |  |  |  |  | 45,278 |  |  |  |  |  |  |  | 49,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,170 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 130 |  |  | 22,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,070 |  |  |  |  |  |  | 25,469 |  |  |  |  |  |  |  | 26,856 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,231 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,504 |  |  |  |  |  |  |  | 32,282 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,921 |  |  |  |  |  |  |  | 40,050 |  |  |  |  |  |  |  | 44,983 |  |  |  |  |  |  |  | 49,718 |  |  |  |  |  |  |  | 54,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,596 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 140 |  |  | 24,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,043 |  |  |  |  |  |  | 27,565 |  |  |  |  |  |  |  | 29,076 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,574 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,060 |  |  |  |  |  |  |  | 34,995 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,880 |  |  |  |  |  |  |  | 43,503 |  |  |  |  |  |  |  | 48,928 |  |  |  |  |  |  |  | 54,157 |  |  |  |  |  |  |  | 59,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,021 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 150 |  |  | 26,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,016 |  |  |  |  |  |  | 29,662 |  |  |  |  |  |  |  | 31,295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,917 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,526 |  |  |  |  |  |  |  | 37,707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,839 |  |  |  |  |  |  |  | 46,955 |  |  |  |  |  |  |  | 52,874 |  |  |  |  |  |  |  | 58,596 |  |  |  |  |  |  |  | 64,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,447 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 160 |  |  | 28,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,988 |  |  |  |  |  |  | 31,758 |  |  |  |  |  |  |  | 33,515 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,992 |  |  |  |  |  |  |  | 40,420 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,799 |  |  |  |  |  |  |  | 50,408 |  |  |  |  |  |  |  | 56,820 |  |  |  |  |  |  |  | 63,035 |  |  |  |  |  |  |  | 69,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,872 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 170 |  |  | 30,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,961 |  |  |  |  |  |  | 33,854 |  |  |  |  |  |  |  | 35,733 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,603 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,458 |  |  |  |  |  |  |  | 43,133 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,758 |  |  |  |  |  |  |  | 53,861 |  |  |  |  |  |  |  | 60,766 |  |  |  |  |  |  |  | 67,174 |  |  |  |  |  |  |  | 73,984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,298 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,414 |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Особотонкостенные |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8,779 |  |  |  |  |  |  |  | 9,647 |  |  |  |  | 10,944 |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особотонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,095 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,235 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,579 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,669 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,747 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,812 |  |  |  |  |  |  | 29,865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,835 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,098 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,226 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,415 |  |  |  |  |  |  | 31,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,575 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,045 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,382 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,706 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,018 |  |  |  |  |  |  | 33,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,824 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,278 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,738 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,186 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,621 |  |  |  |  |  |  | 35,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,055 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,687 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,511 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,094 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,665 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,224 |  |  |  |  |  |  | 36,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,807 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,625 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,430 |  |  |  |  |  |  | 40,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,164 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,033 |  |  |  |  |  |  | 41,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
|  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толстостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | 31,906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,934 |  |  |  |  |  | 35,950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,954 |  |  |  |  |  |  |  | 39,945 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,925 |  |  |  |  |  |  | 45,846 |  |  |  |  |  |  | 49,718 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,313 |  |  |  |  |  |  |  | 64,712 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,913 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,917 |  |  |  |  |  |  |  | 85,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,333 |  |  |  |  |
| 190 |  | 33,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,907 |  |  |  |  |  | 38,046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,174 |  |  |  |  |  |  |  | 42,288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,391 |  |  |  |  |  |  | 48,558 |  |  |  |  |  |  | 52,677 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,766 |  |  |  |  |  |  |  | 68,658 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,352 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,849 |  |  |  |  |  |  |  | 91,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,251 |  |  |  |  |
| 200 |  | 35,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,880 |  |  |  |  |  | 40,143 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,393 |  |  |  |  |  |  |  | 44,631 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,857 |  |  |  |  |  |  | 51,271 |  |  |  |  |  |  | 55,636 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,218 |  |  |  |  |  |  |  | 72,603 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,791 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,781 |  |  |  |  |  |  |  | 96,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,170 |  |  |  |  |
| 210 |  | 37,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,853 |  |  |  |  |  | 42,239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,613 |  |  |  |  |  |  |  | 46,974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,323 |  |  |  |  |  |  | 53,984 |  |  |  |  |  |  | 58,596 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,671 |  |  |  |  |  |  |  | 76,549 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,714 |  |  |  |  |  |  |  | 102,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,089 |  |  |  |  |
| 220 |  | 39,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,826 |  |  |  |  |  | 44,335 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,832 |  |  |  |  |  |  |  | 49,317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,789 |  |  |  |  |  |  | 56,697 |  |  |  |  |  |  | 61,555 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,124 |  |  |  |  |  |  |  | 80,495 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,669 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,646 |  |  |  |  |  |  |  | 107,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,008 |  |  |  |  |
| 240 |  | 43,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,772 |  |  |  |  |  | 48,528 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,271 |  |  |  |  |  |  |  | 54,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,721 |  |  |  |  |  |  | 62,122 |  |  |  |  |  |  | 67,474 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,029 |  |  |  |  |  |  |  | 88,387 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,547 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,511 |  |  |  |  |  |  |  | 118,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,845 |  |  |  |  |
| 250 |  | 44,853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,744 |  |  |  |  |  | 50,624 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,491 |  |  |  |  |  |  |  | 56,345 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,188 |  |  |  |  |  |  | 64,835 |  |  |  |  |  |  | 70,433 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,481 |  |  |  |  |  |  |  | 92,333 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,443 |  |  |  |  |  |  |  | 123,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,764 |  |  |  |  |